Приложение

к постановлению Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от       21.09.2020         №        684      .

| 623401, г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, 12-19. | ОКПО 85023675 |
| --- | --- |
| тел./факс: +7 908 9215450, +7 908 9272800 | ОГРН 1086612000298 |
| e-mail: geocentr.ku@gmail.com | ИНН/ КПП 6612025348/661201001 |

Заказчик: ООО «МЦМ»

Документация по планировке территории

Муниципальное образование

город Каменск-Уральский

Проект планировки и проект межевания территории
в районе улицы Бокситовой от электроподстанции «Каменская» 
до улицы 2-й Полевой

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

Состав утверждаемой документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)

| Обозначение | Наименование | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории. Основная часть. |  |  |
| Текстовые материалы: |  |  |
| 11-2019-ППТ | Проект планировки территории. Основная часть. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории. | Том 1.1 |
| Графические материалы: |  |  |
| 11-2019-ППТ-ГМ-1 | Чертеж планировки территории | 1 н/с |
| 11-2019-ППТ-ГМ-2 | Чертеж красных линий | 2 н/с |
| Проект межевания территории. Основная часть. |  |  |
| Текстовые материалы: |  |  |
| 11-2019-ПМТ | Проект межевания территории. Основная часть. Характеристики образуемых земельных участков. | Том 2.1 |
| Графические материалы: |  |  |
| 11-2019-ПМТ-ГМ-8 | Чертеж межевания территории | 8 н/с |

| 623401, г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, 12-19. | ОКПО 85023675 |
| --- | --- |
| тел./факс: +7 908 9215450, +7 908 9272800 | ОГРН 1086612000298 |
| e-mail: geocentr.ku@gmail.com | ИНН/ КПП 6612025348/661201001 |

Заказчик: ООО «МЦМ»

Документация по планировке территории

Муниципальное образование

город Каменск-Уральский

Проект планировки и проект межевания территории
в районе улицы Бокситовой от электроподстанции «Каменская» 
до улицы 2-й Полевой

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ 1.1

11-2019-ППТ

Директор                                                                    Ляхов С.В.

Гл. инженер                                                         Панченко Е.М.

г. Каменск-Уральский – 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение  ……………………………………………………………………………… 5

Положение о размещении объектов капитального строительства и

характеристиках планируемого развития территории…………………………….    7

1.	Местоположение планируемой территории…………………………………   7

2.	Планируемые к размещению объекты капитального строительства. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства…………….....   7

3. Территориальное зонирование территории………………………………….     8

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания…………     8

5. Элементы благоустройства территории………………………………………. 10

6. Инженерная инфраструктура………………………………………………….. 10

7. Красные линии и линии регулирования застройки………………………….   11

7.1. Ведомость координат концевых и поворотных точек красных линий….11

Положение об очередности планируемого развития территории…………………12

Чертеж планировки территории. М 1:1000…………………………………..лист 1

Чертеж красных линий. М 1:1000…………………………………………….лист 2

- Введение

Проект планировки территории представляет собой комплект документации, разрабатываемой с целью обеспечения стабильного развития территории проектирования.

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан на основании:

- Постановления Администрации города Каменска-Уральского от 31.08.2018 г.  № 766 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Бокситовой от электроподстанции «Каменская» до улицы 2-й Полевой».

- Договор 11/19-Ю оказания услуг от 19.07.2019г.

- Утвержденного технического задания ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского».

Документы, используемые при разработке документации по планировке территории:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 
НГПСО 1-2009.66;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденные решением Городской Думы от 24.08.2016 года № 610;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) (ред. От 09.09.2010);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о прядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- Генеральный план МО город Каменск-Уральский, разработанный ОАО «Уралгражданпроект» и утвержденный решением Городской Думы от 29.04.2019 года №80 (в действующей редакции);

- Правила землепользования и застройки МО город Каменск-Уральский, утвержденные решением Городской Думы от 28.04.2010 года №202 (в действующей редакции);

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 19.09.2018 №390 «Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании город Каменск-Уральский»;

- Распоряжение Губернатора Свердловской области от 11.04.2011 №87-РГ «О повышении антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей на территории Свердловской области»;

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Исходными данными для проектирования являются:

- Топографический план масштаба 1:500 и топографический план масштаба 1:2000 с инженерными коммуникациями (Корректура топографической съемки выполнена в августе 2019г. – отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

- Генеральный план МО город Каменск-Уральский в действующей редакции;

- Выкопировка из схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки МО город Каменск-Уральский;

- Проект планировки и проект межевания по объекту: «Реконструкция ПС 220кВ Каменская. Корректировка», утвержденный постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 28.07.2018 №642

- Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории.

Местоположение планируемой территории

Объект проектирования расположен в Красногорском планировочном районе муниципального образования город Каменск-Уральский, на территории с западной стороны электростанции «Каменская» до улицы 2-й Полевой.

Площадь территории в границах проекта составляет 81 366 кв. м.

Территория проектирования расположена в кадастровых кварталах с номерами: 66:45:0200169; 66:45:0200171; 66:45:0200337; 66:45:0200067.

Планируемые к размещению объекты капитального 
строительства. Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

Проектируемые объекты капитального строительства на территории, в отношении которой подготавливается проект планировки территории:

- Здание КПП

- Весовая

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировки территории определены с учётом современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов, находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры; состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры; иных параметров состояния территории), проблем и возможных направлений её перспективного развития, действующих норм и правил, положений генерального плана г. Каменска-Уральского и Правил землепользования и застройки города Каменска-Уральского.

Для размещения здания КПП и весовой настоящим проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов капитального строительства площадью 13 204 кв. м. в восточной части территории.

Размещение иных объектов капитального строительства в границах территории проекта планировки, за исключением объектов транспортной инфраструктуры территории, настоящим проектом планировки не планируется.

Проектируемые объекты капитального строительства и границы зон их планируемого размещения представлены на Чертеже планировки территории 
(Шифр 11-2019-ППТ-ГМ-1).

Территориальное зонирование территории

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с требованиями п.10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

В границах проекта планировки согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденных решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 28.04.2010                 № 202 расположены следующие  территориальные зоны:

- П-1 – Производственная зона 1-го класса;

- П-3 – Производственная зона 3-го класса;

- П-4 – Производственная зона 4-го класса;

- ИТ-3 – Вспомогательная зона транспортной инфраструктуры;

- КС-4 – Коммунально-складская зона 5-го класса;

- С-4 – Зона санитарно-защитного озеленения;

- Территории общего пользования.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Предложения по развитию улично-дорожной сети (ул. Бокситовая) проектируемой территории выполнены  в соответствии с  требованиями Генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования между кварталами различного функционального назначения, организацию транспортных и пешеходных связей с другими районами города, а также с внешними дорогами.

На проектируемой территории согласно Генеральному плану МО город Каменск-Уральский, утвержденному решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 29.04.2009 № 80 Категория улицы принята следующая классификация улиц по видам:

- городская дорога (ул. Бокситовая);

- основные и второстепенные проезды и подъезды к земельным участкам и зданиям.

| Показатели | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | ул. Бокситовая |
| Вид строительства | - |  |
| Категория улицы согласно Генеральному плану МО город Каменск-Уральский | - | Городская дорога |
| Ширина в красных линиях | м | 40 |
| Строительная длина | м | 1137,14 |
| Расчетная скорость движения | км/ч | 50 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина проезжей части | м | 7 |
| Ширина тротуара | м | - |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | асфальтобетон |

Общая протяженность проектируемой улично-дорожной сети (ул. Бокситовая) составит 1137,14 м.

Организация внутриквартальных проездов, выездов с территорий объектов застройки на улицу Бокситовая  в границах проекта планировки осуществляется в соответствии с СП 4.13130.2013, СП 42.13330.2016.

Проектом предусмотрено обеспечение  необходимым количеством мест для временного хранения автотранспорта. На территории проектирования отсутствуют стоянки для постоянного хранения автотранспорта.

Иные объекты транспортной инфраструктуры не входят в границы территории проекта планировки.

Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории представлены на Схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта (Шифр 11-2019-ППТ-ГМ-5).

Элементы благоустройства территории

Проектом предлагается организация следующих элементов благоустройства территории:

- пешеходные тротуары;

- озеленение, зеленые насаждения общего пользования;

- скамьи с урнами для мусора;

- беседки.

Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относятся существующие инженерные коммуникации:

- Канализация;

- Газопровод высокого давления ПЭ 63;

- Электрокабель высокого напряжения;

- ЛЭП 10 кВ 3 провода;

- ВЛ 110 кВ Каменская – Красногорская ТЭЦ I,II цепь.

Проектом предусматривается переустройство линий электроснабжения – вынос кабеля 10кВ из зоны благоустройства восточного въезда на территорию ООО «МЦМ». Участок линии электроснабжения ЦРП ООО «МЦМ» от опоры №6 до опоры №11 выполняется кабелем в подземном исполнении.

Перенос и переустройство иных существующих инженерных сетей не предусмотрено. Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании.

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии – линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения - линейные объекты.

Красные линии проектом планировки территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

Иных красных линий в границах проекта планировки территории настоящим проектом не устанавливалось.

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий установлен Правилами землепользования и застройки города Каменска-Уральского и составляет 5 м.

- 7.1. Ведомость координат концевых и поворотных точек 
красных линий

Проектом планировки территории устанавливаются красные линии. Координаты концевых и поворотных точек устанавливаемых красных линий представлены в таблице:

| Обозначение характерных точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| (1) |  |  |
| 1 | 336935,20 | 1619104,82 |
| 2 | 336934,94 | 1619110,10 |
| 3 | 336934,04 | 1619129,07 |
| 4 | 336930,77 | 1619155,44 |
| 5 | 336925,43 | 1619267,07 |
| 6 | 336928,26 | 1619417,11 |
| 7 | 336932,72 | 1619483,15 |
| 8 | 336934,16 | 1619504,53 |
| 9 | 336936,61 | 1619520,53 |
| 10 | 336938,07 | 1619530,05 |
| 11 | 336950,32 | 1619579,69 |
| 12 | 336965,40 | 1619615,48 |
| 13 | 336983,60 | 1619642,76 |
| 14 | 337011,91 | 1619676,27 |
| 15 | 337051,27 | 1619702,80 |
| 16 | 337145,88 | 1619746,27 |
| 17 | 337168,81 | 1619760,13 |
| 18 | 337182,23 | 1619771,15 |
| 19 | 337265,50 | 1619862,41 |
| 20 | 337349,22 | 1619954,15 |
| 21 | 337387,74 | 1619971,04 |
| 22 | 337515,06 | 1620095,58 |
| (2) |  |  |
| 1 | 336935,20 | 1619104,82 |
| 2 | 336934,94 | 1619110,10 |
| 3 | 336934,04 | 1619129,07 |
| 4 | 336930,77 | 1619155,44 |
| 5 | 336925,43 | 1619267,07 |
| 6 | 336928,26 | 1619417,11 |
| 7 | 336932,72 | 1619483,15 |
| 8 | 336934,16 | 1619504,53 |
| 9 | 336936,61 | 1619520,53 |
| 10 | 336938,07 | 1619530,05 |
| 11 | 336950,32 | 1619579,69 |
| 12 | 336965,40 | 1619615,48 |
| 13 | 336983,60 | 1619642,76 |
| 14 | 337011,91 | 1619676,27 |
| 15 | 337051,27 | 1619702,80 |
| 16 | 337145,88 | 1619746,27 |
| 17 | 337168,81 | 1619760,13 |
| 18 | 337182,23 | 1619771,15 |
| 19 | 337265,50 | 1619862,41 |
| 20 | 337309,94 | 1619911,10 |
| 21 | 337342,79 | 1619883,58 |
| 22 | 337348,24 | 1619890,16 |
| 23 | 337396,26 | 1619948,95 |
| 24 | 337443,49 | 1620006,98 |
| 25 | 337475,74 | 1620046,22 |
| 26 | 337509,34 | 1620087,81 |
| 27 | 337515,06 | 1620095,58 |

- Положение об очередности планируемого 
развития территории

Строительство на территории проектирования объектов капитального строительства - здания КПП и весовой, планируется в один этап.