1

[image: image7.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2014  № 1584
Об утверждении Схемы санитарной очистки муниципального образования город Каменск-Уральский на перспективу до 2025 года


В соответствии с Федеральными законами от 30 марта1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом  благополучии  населения», от  06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-88, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования город Каменск-Уральский, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Схему санитарной очистки муниципального образования город Каменск-Уральский на перспективу до 2025 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования. 


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.А.Гераскина. 

Глава города







          М.С.Астахов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
города  Каменска-Уральского

от  19.11.2014  № 1584     

«Об утверждении Схемы санитарной очистки муниципального образования город  Каменск-Уральский  на перспективу до 2025 года»
СХЕМА 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 ГОДА

Содержание
	№

 п/п
	Наименование разделов
	№ стр.

	
	Введение
	4

	1
	Краткая характеристика и природно-климатические условия муниципального образования город Каменск-Уральский
	6

	2
	Система санитарной  очистки города
	9

	3
	Расчетные нормы и объемы работ
	12

	4
	Обоснование и выбор системы сбора, удаления и метода обезвреживания твердых бытовых отходов
	17

	4.1
	Система сбора и удаления твердых бытовых отходов в многоквартирном жилищном фонде
	17

	4.2
	Сбор,  удаление   твердых бытовых отходов из индивидуальных жилых домов
	18

	4.3
	Сбор ртутьсодержащих ламп
	18

	4.4
	Методы обезвреживания твердых бытовых отходов
	19

	5
	Отходы  повышенной  санитарной  и  эпидемиологической  вредности, их обезвреживание
	21

	6
	Технологические маршрутные карты и графики  движения спецавтотранспорта  при  сборе и вывозе твердых бытовых отходов
	25

	7
	Расчет необходимого количества спецмашин и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
	25

	7.1
	Расчет потребного количества мусоровозного транспорта
	25

	7.2
	Расчет потребного количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
	27

	8
	Организация удаления и приема на обезвреживание жидких бытовых отходов
	27

	9
	Технология механизированной уборки городских дорог
	28

	9.1
	Уборка городских дорог, определение состава и объема работ 
	30

	9.2
	Летняя уборка городских дорог
	31

	9.3
	Зимняя уборка городских дорог
	32

	9.4
	Расчет потребного количества специальной техники для механизированной уборки  городских дорог
	34

	10
	Уборка объектов с обособленной территорией 
	38

	11
	Уборка тротуаров и дорожек
	40

	11.1
	Определение объемов работ
	40

	11.2
	Технология механизированной уборки тротуаров на основе существующей механизации
	41

	11.3
	Технологический процесс уборки тротуаров от снега в период снегопада
	41

	11.4
	Ликвидация скользкости
	43

	11.5
	Удаление с тротуаров снега, снежно-ледяных образований и скола
	44

	11.6
	Расчет потребного количества машин для механизированной уборки тротуаров
	45

	12 
	Капиталовложения на мероприятия санитарной очистки
	45

	13
	Выводы и предложения
	46

	
	Приложение. Графики вывоза твердых бытовых отходов на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
	48


Введение
В условиях интенсивной урбанизации, вызвавшей бурный рост городов и концентрацию населения, во всем мире все большее значение приобретают задачи сохранения экологически полноценной жилой среды, зависящей от состояния системы санитарной очистки города от твердых бытовых отходов (далее - ТБО)  и уборки городских территорий. Проблема обращения с отходами по своей значимости вышла на первое место среди экологических проблем. 
Несвоевременное и нерегулярное удаление ТБО с городских территорий приводит к загрязнению окружающей среды, создает опасную эколого-эпидемиологическую ситуацию, портит эстетический вид города.
Для устранения влияния ТБО разрабатывается целый комплекс мероприятий, который находит свое отражение в схеме санитарной очистки города (далее - Схема).
Задачи Схемы состоят в следующем: выбор наиболее эффективных в санитарном, экологическом и техническом отношениях мероприятий при минимальных строительных и эксплуатационных расходах; применение наиболее прогрессивных и экологически выгодных в условиях данного города систем и способов сбора, удаления, обезвреживания и утилизации твердых и жидких отходов с учетом комплексной механизации трудоемких процессов и максимальной экономии материальных, сырьевых, энергетических ресурсов; использование наиболее совершенных методов уборки городских территорий; рациональное размещение объектов санитарной очистки и уборки в плане города.
Основанием для разработки Схемы явились:

-  Федеральный  закон  от 24 июня 1998 года № 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-  Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Санитарные правила содержания территории населенных мест -                      СанПиН 42-128-4690-88;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
-  Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами - СанПин  2.1.7.2790-10;

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», утвержденные постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152;
-   Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва, Стройиздат,4 1980;

- Технологические карты по организации механизированной уборки городских дорог в зимнее и летнее время. Свердловск, УНИИ АКХ, 1986;

- Технологические карты на организацию работ мусоровозного и ассенизационного транспорта. Методика расчета. Свердловск, УНИИ АКХ, 1987;

- Реконструкция полигона для твердых бытовых отходов                                               г. Каменска-Уральского, ГУП «УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова», 1997.

1. Краткая характеристика и природно-климатические условия муниципального образования город Каменск-Уральский
Общая площадь городских земель муниципального образования город Каменск-Уральский в пределах административного подчинения составляет   142,24 м².
Муниципальное образование город Каменск-Уральский разделено на два района: Красногорский и Синарский.
Общее количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования - 6, в том числе поселков - 1, деревень - 5.
Общая численность населения на 01.01.2014 года – 173,3 тыс.человек, прогнозируемая численность населения до 2025 года - 173,0 тыс.человек.
Общий жилой фонд составляет 3881,4 тыс.м², в том числе:
- муниципальный – 590,0 тыс.м²,
- частный сектор – 3214,6 тыс.м²,
- ведомственный -76,8тыс.м².
Муниципальное образование город Каменск-Уральский расположено в         100 км к юго-востоку от областного центра в месте слияния рек Каменки и Исети. Город является крупным железнодорожным узлом и находится на пересечении железнодорожных магистралей: широтой - Екатеринбург-Курган и  меридиальный - Серов-Челябинск. С областным центром город также связан автомобильной магистралью Екатеринбург - Каменск-Уральский-Курган.
Муниципальное образование город Каменск-Уральский является центром    Южного управленческого округа, является индустриально развитым центром с высоким уровнем развития социально-бытовой инфраструктуры.
Экономика современного Каменска-Уральского имеет многоотраслевой характер, город исторически сложился как промышленный, его доля в промышленном производстве области составляет 6,3%.
Промышленное производство представлено всеми видами народного хозяйства: топливно-энергетическими и металлургическими комплексами, машиностроением, строительством, легкой и пищевой промышленностью, транспортом и связью.
Данные по современному и перспективному развитию муниципального образования город Каменск-Уральский приведены в таблице 1.1.

     Таблица 1.1

                      Данные по современному и перспективному развитию муниципального образования город Каменск-Уральский
	№ п/п
	Наименование объекта
	Единица измерения
	2014
	2015-2019
	2020-2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общая численность населения
	тыс. чел.
	173,3
	173,3
	173,0

	2
	Аппарат органов муниципального управления и общественных организаций, конструкторские бюро, проектные институты
	сотрудники
	2610
	2610
	2610

	3
	Предприятия бытового обслуживания (ателье, парикмахерские, 

приемные пункты, прачечные, химчистки)
	сотрудники
	620
	650
	700

	4
	Гостиницы
	место
	930
	930
	930

	5
	Культурно-просветительные учреждения (театры, кинотеатры, музыкальные и художественные школы)
	место
	1300
	1452
	1480

	6
	Больничные учреждения
	койко-место
	1200
	1200
	1200

	7
	Поликлиники для взрослых и детей
	кол-во посещ.
	372400
	372400
	372400

	8
	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	15900
	15900
	15900

	9
	Средние специальные учебные заведения
	уч-ся
	5000
	5060
	5060

	10
	Высшие учебные заведения
	уч-ся
	2300
	2300
	2300

	11
	Детские дошкольные учреждения
	место
	9560
	9560
	9560

	12
	Сбербанки, финансы, кредит, пенсионное обеспечение
	сотрудники
	300
	300
	300

	13
	Отделение связи
	сотрудники
	425
	425
	425

	14
	Аптеки
	м² торг. площ.
	2300
	2300
	2300

	15
	Автостоянки
	машино -место
	3200
	4000
	5000

	16
	Гаражи
	машино-место
	27300
	28700
	30100

	17
	Магазины продовольственных товаров
	м² торг. площ.
	12400
	18000
	18500

	18
	Магазины промышленных товаров
	м² торг. площ.
	19600
	26400
	33300

	19
	Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые) 
	посад. мест
	7300
	7300
	7400

	20
	Рынки (продовольственные, вещевые, смешанные)
	м² торг. площ.
	3300
	3300
	3480

	21
	Торговые павильоны
	м² торг. площ.
	1450
	1500
	1550

	22
	Железнодорожный вокзал
	м² пассаж. площ.
	1650
	1650
	1650

	23
	Автовокзал
	м² пассаж. площ.
	550
	750
	750


Климат  резко континентальный с годовой амплитудой температуры воздуха, равный 35°С, с преобладанием величины испарения над количеством выпавших осадков.

Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль, средние месячные температуры которых соответственно равны -16,2°С и +18,1°С. Среднегодовая температура равна +1,5°С; абсолютный минимум - (-46°С), абсолютный максимум - (+39°С).

Глубина промерзания почвы в среднем составляет 135 см, наименьшая –           96 см, максимальная - 175 см. Средняя дата наступления устойчивых морозов –         13 октября, а их прекращение - 20 марта.

Средние годовые суммы осадков приведены по данным Каменск-Уральской  метеорологической станции ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды» в таблице 1.2.

Таблица 1.2 

	Показатели
	

	Средняя годовая температура воздуха, С°
	1,5

	Средняя годовая температура поверхности почвы, С°
	2

	Средняя годовая сумма осадков, мм
	467

	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %
	73

	Среднемноголетнее годовое испарение водной поверхности, мм
	580

	Норма зонального стока, мм
	40


Преобладающие направления ветра:  юго-западное и западное. 
Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в начале ноября              (6 ноября) и разрушается в начале апреля (8 апреля). Таким образом, снег лежит в среднем в течение пяти месяцев.
Основное накопление снега происходит в начале зимы (в ноябре-декабре), в дальнейшем увеличение высоты снежного покрова идет медленно.
Средняя из наибольших высот снежного покрова на защищенных участках составляет 43 см, а в парковых и лесных зонах от 50 до 67 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80 см. В любой год наибольшая высота снежного покрова не бывает ниже 20 см и один раз в 100 лет может достигать высоты 90 см.

Гололед (слой плотного льда, нарастающий на поверхности земли и предметах) возникает вследствие намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Гололед возможен в течение всего зимнего периода, но чаще он образуется в начале зимы (октябрь-ноябрь). Гололед в основном образуется при юго-восточных ветрах, при скорости ветра 2-5 м/с и температуре воздуха от 0 до -4,9°С. Иногда гололед может образовываться и при температуре выше 0°С и ниже -10°С. За зимний период в городе в среднем бывает около 91 ч с гололедом.
2. Система санитарной очистки города
Основной организацией осуществляющей очистку города от твердых и жидких бытовых отходов  является ОАО «Горвнешблагоустройство»,  расположенное по адресу: ул. Лермонтова, 98а. ОАО «Горвнешблагоустройство» осуществляет свою деятельность с 2005 года, являясь одним из ведущих предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Каменска-Уральского, занимает первое место в городе по объему  оказания услуг по вывозу, приему, утилизации и захоронению отходов, а также выполнению работ по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства города.

Территория производственной базы ОАО «Горвнешблагоустройство» обнесена бетонным забором. База имеет централизованное водоснабжение, отопление. Водоотведение осуществляется в систему местной канализации (два выгреба).

На территории предприятия размещаются: административное здание площадью 842,5 м2, административно-бытовое здание площадью 687,3 м2, в котором располагаются диспетчерская служба, душевые помещения и бытовки, столовая; теплые гаражи площадью 2 499,3 м2, 972,8 м2, 74,7 м2; два ремонтных бокса; в производственных помещениях находятся мастерская, кузница, аккумуляторная, медницкая.

По состоянию на 01.01.2014 года в списочном составе имеется 99 единиц техники. Сведения о парке машин и механизмов приведены в таблице 2.1.
Из общего количества машин и механизмов численность спецтехники, занимающейся санитарной очисткой города, составляет 20 единицы:
· мусоровозный спецтранспорт - 17 шт.;
· ассенизационный спецтранспорт - 2 шт.;
· машина для отлова бродячих животных - 1 шт.
Остальной транспорт используется для уборки городских дорог, тротуаров,  других  обособленных территорий и т.д.
Таблица 2.1 

Сведения о парке машин и механизмов ОАО «Горвнешблагоустройство» 
	№ п/п
	Марка, модель
	Год выпуска
	Технические 

характеристики
	Наименование

	1
	2
	4
	5
	6

	1 
	ГАЗ-53-1201
	1987
	4 т
	Бензовоз

	2                                 
	УАЗ-2206
	1997
	11 мест
	Микроавтобус

	3
	УРАЛ-5557
	1991
	7,2 т
	Самосвал

	4
	УРАЛ-5557-31
	1995
	7,2 т
	Самосвал

	5      
	ЗИЛ-45065
	1998
	6,0 т
	Самосвал

	6
	ЗИЛ-45065
	1998
	6,0 т
	Самосвал

	7
	ЗИЛ-ММЗ-4502
	1993
	6,0 т
	Самосвал

	8
	ГАЗ-53-12
	1986
	4,0 т
	Самосвал

	9
	КАМАЗ-55102
	1992
	10 т
	Самосвал

	10
	КАМАЗ-55102
	1987
	10 т
	Самосвал

	11
	ЗИЛ-45085
	1995
	6,0 т
	Самосвал

	12
	ЗИЛ-433362 КО-713
	1995
	6,0 т
	Универсально-уборочная

	13
	ЗИЛ-431412
	1993
	6,0 т
	Универсально-уборочная

	14
	ЗИЛ-МДК-433
	1996
	6,0 т
	Универсально-уборочная

	15
	ЗИЛ-433362
	1994
	6,0 т
	Универсально-уборочная

	16
	КАМАЗ-53229 КДМ-313
	2005
	10 т
	Комплексная дорожная машина

	17
	КАВЗ-3976
	1994
	20 мест(28 всего)
	Автобус

	18
	ПАЗ-32053
	2007
	28 мест(37 всего)
	Автобус

	19
	ГАЗ-322131
	2004
	13 мест
	Автобус

	20
	ГАЗ-32023
	1999
	1 т
	Грузопассажирский

	21
	ЗИЛ-433362
	1995
	6 т
	Илосос

	22
	ЗИЛ-431410
	1993
	6 т
	Бортовой

	23
	ВАЗ-21140
	2005
	4 места
	Легковой

	24
	ЛАДА 210740
	2011
	4 места.
	Легковой

	25
	Toyota Camry
	2011
	4 места
	Легковой

	26
	ЛАДА-211440
	2012
	4 места
	Легковой

	27
	УАЗ-390995
	2011
	6 мест;  0,9 т
	Грузовой фургон

	28
	ИЖ-27175-40
	2012
	0,65 т
	Грузовой фургон

	29
	ГАЗ-53 КО-503 А
	1988
	4 т
	Асбочка

	30
	КАМАЗ-5320
	1987
	10 т
	Бортовой (манипулятор)

	31
	КАМАЗ-69211 (ДМК-30)
	2006
	13 т
	Комплексная дорожная машина

	32
	ГКБ-8551-030
	1993
	8 т
	Прицеп-самосвал

	33
	SCARAB МISTRAL 5/5
	2008
	4,5 т
	А/м спец.назначения

	34
	ЗИЛ-433362 МКЗ-10
	1997
	10 м 3
	Мусоровоз

	35
	ЗИЛ-433362 МКЗ-10
	1997
	10 м 3
	Мусоровоз

	36
	ЗИЛ-433362 МКЗ-10
	1997
	10 м3
	Мусоровоз

	37
	ЗИЛ-433362 МКЗ-10
	1998
	10 м 3
	Мусоровоз

	38
	ГАЗ-53
	1991
	7,5 м3
	Мусоровоз

	39
	ЗИЛ-433360 КО-440-4
	2004
	11 м3
	Мусоровоз

	40
	ЗИЛ-433360 КО-440-4
	2004
	11 м3
	Мусоровоз

	41
	ЗИЛ-КО-440-4
	2006
	11 м 3
	Мусоровоз

	42
	ЗИЛ-КО-440-4
	2006
	11 м3
	Мусоровоз

	43
	ЗИЛ-431412
	1993
	7,5 м3
	Мусоровоз

	44
	ЗИЛ КО-449-14
	2009
	11 м3
	Мусоровоз

	45
	ЗИЛ КО-449-14
	2009
	11 м3
	Мусоровоз

	46
	МАЗ КО-449-33
	2010
	18,5 м3
	Мусоровоз

	47
	МАЗ КО-449-33
	2010
	18,5 м3
	Мусоровоз

	48
	КАМАЗ КО-449-19
	2011
	13 м3
	Мусоровоз

	49
	КАМАЗ КО-449-05
	2011
	18,5 м3
	Мусоровоз

	50
	КАМАЗ КО-449-19
	2013
	15 м3
	Мусоровоз

	51
	МАС-20(КАМАЗ-6520-60)
	2012
	г/п 20 т
	Мультилифт

	52
	КО-713Н-40
	2012
	6 т
	Универсально-уборочная

	53
	КО-713Н-40
	2012
	6 т
	Универсально-уборочная

	54
	ДЗ-180
	1993
	135 л.с.
	Автогрейдер

	55
	ДЗ-122 А
	1995
	135 л.с.
	Автогрейдер

	56
	ДЗ-98 В-92
	1998
	230 л.с.
	Автогрейдер

	57
	ДЗ-98 В-72
	1998
	230 л.с.
	Автогрейдер

	58
	ДЗ-98 В-72
	1999
	230 л.с.
	Автогрейдер

	59
	АМКОДОР 332С4-01
	2011
	3,4 т;      1,9 м3
	Погрузчик универсальный

	60
	УН-053
	1989
	1,5 м3
	Погрузчик

	61
	ЭО-2626А/80
	1996
	0,7 м 3
	Экскаватор

	62
	МТЗ-82
	1992
	80 л. с.
	Трактор

	63
	ПК- 2202
	1998
	1,5 м 3
	Погрузчик

	64
	МТЗ-82
	1986
	81,5 л.с.
	Спец.-уборочный

	65
	МТЗ-82ФРС-200М
	1993
	80 л.с.
	Спец.-уборочный

	66
	МТЗ-80
	1993
	78 л.с.
	Спец.-уборочный

	67
	КО-206 А
	1999
	62 л.с.
	Снегопогрузчик

	68
	КО-206 А
	1999
	62 л.с.
	Снегопогрузчик

	69
	МТЗ-80
	1991
	78 л.с.
	Снегоуборочный

	70
	МТЗ-82-1
	1992
	80 л.с.
	Снегоуборочный

	71
	ФРС-200 М
	2006
	80 л.с.
	Снегоочиститель

	72
	ЭО-2621
	1995
	0,25 м 3
	Экскаватор

	73
	МТЗ-80
	1991
	78 л.с.
	Снегоуборочный

	74
	ДУ-47 Б-1
	1995
	50 л.с 
	Асфальтовый каток

	75
	ДУ-47Б
	2004
	60 л.с.
	Асфальтовый  каток

	76
	ЗИФ-ПВ 5/07
	2002
	5,6 м 3/мин
	Прицеп-компрессор

	77
	АДД-4004
	1997
	
	Сварочный агрегат

	78
	Т-151К
	1995
	165 л.с.
	Тягач

	79
	2ПТС-4М
	1992
	4 т
	Прицеп тракторный

	80
	2ПТС-6
	1992
	6 т
	Прицеп тракторный

	81
	XTS-771.Б00
	1992
	9 т
	Прицеп тракторный

	82
	2ПТС-4
	1991
	4 т
	Прицеп тракторный

	83
	Прицеп самодельный
	2002
	
	Битумоварка

	84
	Т-130
	1980
	165 л.с.
	Бульдозер

	85
	Т-170
	1988
	175 л.с.
	Бульдозер

	86
	ДТ-75 РРС2
	2001
	80 л.с.
	Бульдозер

	87
	ЭО-3323
	1993
	78 л.с.
	Экскаватор

	88
	Б10М.0111-1Е
	2007
	180 л.с.
	Трактор с бульдозерным оборудованием

	89
	АСФ-К-4-02
	2008
	123 л.с.
	Асфальтоукладчик

	90
	Прицеп самодельный
	1996
	
	Прицеп-цистерна

	91
	ПК-30.0001
	2010
	122 л.с.
	Погрузчик

	92
	Беларус 82.1
	2011
	82 л.с.
	Спец .уборочный

	93
	Беларус 82.1
	2011
	82 л.с.
	Спец. уборочный

	94
	W50DC
	2012
	125 л.с.
	Дорожная фреза

	95
	ДЗ-98В.00100-110
	2012
	235 л.с.
	Автогрейдер

	96
	DRESSTA534Е
	2013
	227 л.с.
	Компактор

	97
	ГС-14.02
	2013
	150 л.с.
	Автогрейдер

	98
	МСУ-80
	2013
	82 л.с.
	Машина спец. универсальная

	99
	МСУ-80
	2013
	82 л.с.
	Машина спец. универсальная


3.Расчетные нормы и объемы работ
По данным исследований, проводимых ФГУП «УНИИ КХ», годовой рост нормы накопления ТБО для города Каменска-Уральского, следует принимать - 0,5%. Расчетная норма накопления на 1 человека в год на перспективу до                2025 года приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Расчетная норма накопления на 1 человека в год 
	норма накопления ТБО на 1 человека м³/год
	2014
	2015-2019
	2020-2024

	-благоустроенные многоквартирные жилые дома

 -неблагоустроенные многоквартирные жилые дома

-индивидуальные жилые дома и общежития
	1,57
1,68

1,248
	1,61
1,72

1,25
	1,65
1,76

1,26


В таблице  3.2  приведена расчетная норма накопления твердых бытовых отходов по муниципальному образованию город Каменск-Уральский до                 2025 года.

  Таблица 3.2
Расчетная норма накопления твердых бытовых отходов 
по муниципальному образованию город Каменск-Уральский на перспективу до 2025 года
	№ п/п

	Наименование объекта


	Единица измерения


	2014
	2015-2019
	2020-2024

	
	
	
	Годовая
норма

отходов на
расчетную
единицу
	Кол-во расчет​ных единиц
	Годовое кол-во отходов
тыс. м³
	Годовая
норма

отходов на
расчетную
единицу
	Кол-во расчет​ных единиц
	Годовое кол-во отходов тыс. м³
	Годовая
норма

отходов на
расчетную
единицу
	Кол-во расчет​ных единиц
	Годовое кол-во отходов тыс. м³

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Общая численность 

населения, проживающего в многоквартирных домах
	чел.
	1,57
	162300
	254,811
	1,61
	162300
	261,303
	1,65
	162000
	267,3

	2
	Общая численность населения, проживающего в индивидуальных жилых домах
	чел.
	1,248
	11000
	13,728
	1,25
	11000
	13,75
	1,26
	11000
	13,86

	3
	Аппарат органов муниципального управления и общественных организаций, конструкторские бюро, проектные институты
	сотрудники
	0,55
	2610
	1,4355
	0,56
	2610
	1,4616
	0,58
	2610
	1,5138

	4
	Предприятия бытового обслуживания (ателье, мастерские, парикмахерские, приемные пункты, прачечные и химчистки)
	сотрудники
	0,95
	620
	0,589
	0,99
	650
	0,6435
	1,04
	700
	0,728

	5
	Гостиницы
	место
	0,91
	930
	0,8463
	0,93
	930
	0,8649
	0,95
	930
	0,8835

	6
	Культурно-просветительные учреждения (театры, кинотеатры, музыкальные  и художественные школы)
	место
	0,3
	1300
	0,39
	0,32
	1452
	0,4646
	0,34
	1480
	0,5032

	7
	Больничные учреждения
	койко-место
	1,71
	1200
	2,052
	1,75
	1200
	2,100
	1,8
	1200
	2,160

	8
	Поликлиники для взрослых и детей
	посещ.
	0,00053
	372400
	0,197372
	0,00054
	372400
	0,201096
	0,00055
	372400
	0,20482

	9
	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	0,2
	15900
	3,18
	0,21
	15900
	3,339
	0,21
	15900
	3,339

	10
	Средние специальные учебные заведения
	уч-ся
	0,19
	5000
	0,95
	0,2
	5060
	1,012
	0,2
	5060
	1,012

	11
	Высшие учебные заведения
	уч-ся
	0,19
	2300
	0,437
	0,2
	2300
	0,460
	0,2
	2300
	0,460

	12
	Детские дошкольные учреждения
	место
	0,49
	9560
	4,6844
	0,5
	9560
	4,78
	0,51
	9560
	4,8756

	13
	Сбербанки, финансы, кредит, пенсионное обеспечение
	сотр.
	0,63
	300
	0,189
	0,65
	300
	0,195
	0,66
	300
	0,198

	14
	Отделение связи
	сотр.
	1,0
	425
	0,425
	1,05
	425
	0,44625
	1,1
	425
	0,4675

	15
	Аптеки
	м²  торг. площади
	0,63
	2300
	1,449
	0,65
	2300
	1,495
	0,66
	2300
	1,518

	16
	Автостоянки
	машино-место
	0,12
	3200
	0,384
	0,12
	4000
	0,48
	0,13
	5000
	0,65

	17
	Гаражи
	машино-место
	0,17
	27300
	4,641
	0,18
	28700
	5,166
	0,19
	30100
	5,719

	18
	Магазины продовольственных товаров
	м²  торг. площади
	1,88
	12400
	23,312
	1,93
	18000
	34,74
	1,97
	18500
	36,445

	19
	Магазины промышленных товаров
	м²  торг. площади
	0,49
	19600
	9,604
	0,5
	26400
	13,2
	0,51
	33300
	16,983

	20
	Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые) 
	посад. место
	2,81
	7300
	20,513
	2,88
	7300
	21,024
	2,94
	7400
	21,756

	21
	Рынки продовольственные,

вещевые, смешанные)
	м² торг. площади
	9,3
	3300
	30,690
	9,53
	3300
	31,449
	9,72
	3480
	33,826

	22
	Торговые павильоны
	м² торг. площади
	3,11
	1450
	4,5095
	3,19
	1500
	4,785
	3,25
	1550
	5,0375

	23
	Железнодорожный вокзал
	м² пассаж. площади
	0,63
	1650
	1,0395
	0,65
	1650
	1,0725
	0,66
	1650
	1,089

	24
	Автовокзал  
	м² пассаж. площади
	0,94
	550
	0,517
	0,96
	750
	0,72
	0,98
	750
	0,735

	ИТОГО по общественным зданиям
	
	
	
	91,634
	
	
	108,4855
	
	
	117,3895

	Обслуживание приезжего населения (10%)
	
	
	
	9,163
	
	
	10,8486
	
	
	11,739

	ИТОГО по общественным зданиям с учетом приезжего населения
	
	
	
	100,797
	
	
	119,334
	
	
	129,1285

	ИТОГО по жилым домам и общественным зданиям с учетом приезжего населения
	
	
	
	369,366
	
	
	394,387
	
	
	410,2885

	Средняя норма на 1 чел, в год, м³
	
	
	
	2,131
	
	
	2,276
	
	
	2,372


Анализ табличных данных показывает,  что  в муниципальном образовании   город Каменск-Уральский на перспективу наблюдается рост объемов накопления, в том числе за счет крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным относятся отходы по габаритам, не помещающиеся в стандартные контейнеры, вместимостью 0,75 м3. В таблице 3.3 приведен ориентировочный состав крупногабаритных отходов.






Таблица 3.3
Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

	Материалы
	Содержание, %
	Составляющие

	Дерево
	60
	Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера

	Бумага, картон
	6
	Упаковочные материалы

	Пластмасса
	4
	Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка

	Керамика, стекло
	15
	Раковины, унитазы, листовое стекло

	Металл
	10
	Холодильники,  газовые  плиты,   стиральные машины,    велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы  отопления,   детали   легковых   машин, детские коляски

	Резина, кожа, изделия из смешанных материалов
	5
	Шины, чемоданы, диваны, телевизоры


Анализ состава крупногабаритных отходов  показывает, что более половины по массе составляют предметы из дерева, а 80% - легкосгораемые компоненты. Сбор крупногабаритных отходов должен производиться в бункера-накопители, которые должны устанавливаться на контейнерной площадке, расположенной на территории домовладения согласно рабочим чертежам «Площадки под контейнеры для сбора бытовых отходов, Свердловск, 1983 год». Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом габаритов бункера-накопителя и условий подъезда автомобиля при его замене. Подъезд к площадке и сама площадка должны быть освещены.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по заявке от жилищной организации передаваемой транспортной организации, осуществляющей их вывоз. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. 
В перспективе для вывоза крупногабаритных отходов с дворовых территорий необходимо использовать специальные машины со съемными контейнерами – бункерами. Число бункеров-накопителей определяется с учетом нормы   накопления,   плотности   крупногабаритных   отходов,   объема   бункера   и периодичности вывоза.
Крупногабаритные отходы, достигают до 15% по объему от общего количества твердых бытовых отходов.  Объемы крупногабаритных отходов, планируемых к образованию, составляют в 2014 году – 40,81 тыс. м³,                    2015-2019  годах – 40,81 тыс. м³, 2019-2025 годах – 40,83 тыс. м³.
В среднем за год на 1 человека накапливается около 60 кг крупногабаритных отходов плотностью 250 кг/м³.  
4.  Обоснование и выбор системы сбора, удаления и метода обезвреживания твердых бытовых отходов

4.1.Система сбора и удаления твердых бытовых отходов в многоквартирном жилищном фонде
Главным условием санитарной очистки города является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:
· удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

· все домовладения, независимо от их ведомственной принадлежности, охватываются единой системой санитарной очистки;
· вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом для дальнейшего захоронения.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий и размещение их на полигоне.

Основной системой сбора и удаления ТБО в муниципальном образовании город Каменск-Уральский является контейнерная система. Но в отдельных микрорайонах функционирует «позвонковая» система или система «Красный пакет». Это касается, в первую очередь, территорий неблагоустроенных многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов.
В соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населенных мест металлические контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

Мойка контейнеров при системе несменяемых контейнеров  производится на полигоне ТБО, в специально предназначенном сооружении.
Многоэтажная застройка (выше 5 этажей) согласно действующим нормам оборудована мусоропроводами. Сбор отходов при действующем мусоропроводе осуществляется в мусорокамере, и далее отходы из передвижных контейнеров выгружаются в мусоровоз.

Системы мусоропровода, мусороприемные камеры   и   контейнеры   не   реже   1   раза   в   10   дней   должны   промываться   и дезинфицироваться. Для этого все элементы мусоропровода оборудуются приспособлениями для мойки и дезинфекции.

Количество контейнеров емкостью 0,75м3, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется исходя из расчетной нормы накопления ТБО, численности проживающего населения и периодичности вывоза. В связи с тенденцией роста нормы накопления с 1,57 м3 на 1 человека в 2014 году до 1,65 м3 к 2025 году необходимо пополнять количество контейнеров на контейнерных площадках в соответствии с объемом увеличения ТБО.

В местах, где отсутствует возможность установки большого количества контейнеров на площадке в виду территориальных ограничений, увеличивается периодичность вывоза ТБО до нескольких раз в сутки.

В холодное время года (при температуре -5°С и ниже) отходы могут храниться на местах сбора не более 3-х суток; в теплое время года (при плюсовой температуре выше +5°С) не более одних суток.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по маршрутным графикам, которые согласовываются с органами Роспотребнадзора.
4.2.Сбор,  удаление   твердых бытовых отходов 
из индивидуальных жилых домов
С целью предотвращения образования несанкционированных свалок  на городских территориях, в городских лесах и на неразграниченных территориях   необходимо  реализовать  систему сбора и удаления твердых бытовых отходов из индивидуальных жилых домов, где проживает более 12,0 тыс.человек.      Среднесуточный объем  накопления твердых бытовых отходов по состоянию на 2014 год составляет 35 м³.
 В настоящее время удаление твердых бытовых отходов из индивидуальных жилых домов  осуществляется 2 способами:

- «позвонковый»: путем  сбора отходов в маркированные мешки и их  удаление от индивидуальных домовладений, в которых образованы отходы,  с периодичностью вывоза согласно заключенному договору;

- контейнерный (аналогично вывозу отходов от многоквартирных домов).  

В связи с тем, что застройка территорий индивидуального жилого сектора велась без соблюдения нормативных расстояний по ширине  уличных проездов,  контейнеры  должны быть  установлены с учетом Санитарных  правил содержания территории населенных мест  и при наличии условий для выполнения выгрузки мусора. Места (площадки) для размещения контейнеров определяются собственниками индивидуальных жилых домов самостоятельно.
При разработке маршрутных графиков необходимо предусматривать обеспечение шумового комфорта для жителей. Работы по вывозу ТБО с придомовых территорий следует производить не ранее 7 часов и не позднее             23 часов.
4.3. Сбор ртутьсодержащих ламп

Сбор ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с Порядком сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в муниципальном образовании город Каменск-Уральский, утвержденным постановлением Администрации города Каменска-Уральского.
Сбору в соответствии с указанным Порядком подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, ведут постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, осуществляют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с использованием отдельной специальной тары для хранения поврежденных ртутьсодержащих ламп.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, производят:

- при управлении управляющей организацией - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора с собственниками помещений многоквартирного дома;

- при управлении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими с указанными организациями договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Население, проживающее в жилых домах индивидуальной жилой застройки, обязаны сдавать  отработанные ртутьсодержащие лампы в специализированные организации в соответствии с заключенным договором на сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов в специальную тару. 

4.4 Методы обезвреживания твердых бытовых отходов
Известно более 20 методов обеззараживания, переработки и утилизации ТБО.

Наибольшие распространение получили такие как: метод захоронения на полигонах ТБО, биотермическая переработка (аэробное компостирование), термическая переработка (сжигание) и сортировка ТБО с извлечением ценных компонентов для вторичного использования.

В муниципальном образовании города Каменск-Уральский используются два метода: метод захоронения на полигоне, когда отходы размещаются непосредственно на картах полигона (смет с дорог, сучья деревьев и т.д.) и метод сортировки ТБО, когда поступившие отходы направляются непосредственно на линию сортировки отходов (отходы жилищ).
Полигон ТБО – это природоохранное сооружение, предназначенное для складирования ТБО и обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, подземных и поверхностных вод, препятствующее распространению патогенных микроорганизмов за пределы площадки складирования и обеспечивающее обеззараживание ТБО биологическим способом. На полигоне производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения, обеспечивающее экономное использование земельных участков.
Полигон ТБО расположен в 2 км северо-западнее деревни Монастырска, в           500 м юго-восточнее окраины города Каменска-Уральского. Расстояние до ближайших жилых домов – 1340 м. 

Полигон занимает 15,86 га и эксплуатируется с 1963 года; последняя реконструкция действующего полигона ТБО была проведена в период с 1999 по 2005 годы. Были введены в эксплуатацию – карусельная мойка для контейнеров,  4 карты для утилизации ТБО, пожарные резервуары, весовая, биотермическая яма. Проектный срок эксплуатации полигона после реконструкции рассчитан на 15 лет, то есть до 2020 года. В настоящее время начато строительство дополнительных карт  общей площадью 6 га: площадки для складирования крупных древесных отходов и двух карт для захоронения крупногабаритных отходов. В перспективе планируется расширить полигон ТБО еще на 20 га. 
Эксплуатация действующего полигона ТБО осуществляется по высотной схеме складирования. На полигоне осуществляется захоронение отходов только          4 и 5 классов опасности. Среднегодовой объем отходов, поступающих на полигон ТБО для дальнейшей утилизации (захоронения) составляет 356,4 тыс. м3 в год. Проектная мощность действующего полигона ТБО 7282,2 тыс. м³. В настоящее время принято на полигон для дальнейшей захоронения – 6767,9 тыс. м³, из них отсортировано - 7,7 тыс. м³, утилизировано (захоронено) – 6760,2 тыс. м³, что составляет – 92,8 % от проектной мощности. В 2014 году приступили к строительству трех карт для утилизации отходов, полезная площадь которых составит 3,2 га (объем ТБО – 743,4 тыс. м³). С учетом введения в эксплуатацию вышеуказанных объектов полезный срок службы полигона составит около 5 лет.  

Все работы по размещению, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Линия по сортировке твердых бытовых отходов состоит из технологической линии производительностью 20,000 тыс. т/год или 100,00 тыс.м3/год. Номенклатура отсортированного сырья, пригодного к дальнейшей переработке, включает в себя: ПЭТ-бутылку, алюминиевые банки, бытовой пластик,  лом черных и цветных металлов.
Твердые бытовые отходы, поставляемые на линию сортировки ТБО в мусоровозах, разгружаются на приемную часть конвейера.

Далее отходы подаются на сортировочную станцию, состоящую из сортировочной площадки, сортировочного конвейера, магнитного сепаратора. На сортировочном конвейере оборудуются рабочие места сортировщиков, которые производят сортировку ТБО. Отсортированные отходы опускаются в соответствующую воронку и попадают либо в контейнер, который транспортируется погрузчиком на склад, либо на конвейер подачи в пресс для прессования в пакеты.
Процесс сортировки показывает, что одни материалы можно легко отсортировать, а другие совсем невозможно отделить, так как материалы неразрывно связываются в процессе производства (композитные материалы), либо использования (бумажные отходы, металлические банки, полиэтилен, текстиль, загрязненные остатками продуктов, жира, грязи).

До 90 % неотсортированных ТБО, направляются на полигон ТБО для захоронения. 
Утилизация трупов безнадзорных животных  производится в биотермической яме, которая эксплуатируется с 2004 года. Данный объект  расположен на  территории полигона ТБО.  В настоящее время биотермическая яма заполнена на 94 %. Ежегодно на утилизацию поступает 11,04 м3 трупов животных, таким образом, расчетный срок эксплуатации ямы составит                      2-3 месяца.

ОАО «Горвнешблагоустройство»  разработан проект строительства новой биотермической ямы. Проектная  мощность планируемого для строительства объекта  – 43 м3.
5. Отходы повышенной санитарной и эпидемиологической вредности, 
их обезвреживание
К группе отходов с повышенной санитарной вредностью относятся также отходы лечебно-профилактических учреждений.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требования к обращению с медицинскими отходами все медицинские отходы подразделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания и подразделяются  на пять классов опасности (таблица 5.1):













 Таблица 5.1

	Класс опасности
	Характеристика морфологического состава

	Класс А

(эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам)
	Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными.

Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и т.д.

Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/ или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в т.ч. фтизиатрических.

	Класс Б

(эпидемиологически опасные отходы)
	Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и / или другими биологическими жидкостями.

Патологические

	Класс В

(чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)
	Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории.

Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности.

	
	Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.

	Класс Г

(токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности)
	Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию.

Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. 

Отходы сырья и продукции фармацевтических производств.

Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие.

	Класс Д
(радиоактивные отходы)
	Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности.


Исходя из различной степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности к отходам каждого из классов предъявляются различные требования к сбору внутри организаций; перемещению отходов из подразделений и временному хранению на территории организации, образующей отходы; транспортированию с территории организации, образующей отходы; захоронению или уничтожению медицинских отходов.
Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Перемещение отходов от мест образования к местам временного хранения и (или) обезвреживания, выгрузки и загрузки многоразовых контейнеров должны быть механизированы (тележки, лифты, и т.д.).

Сбор, временное хранение и вывоз отходов должен выполняться в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, разработанной в организации, осуществляющей медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, и утвержденную руководителем этой организации.

Схема обращения с медицинскими отходами включает:

-качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов;

-нормативы образования медицинских отходов;

-потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже                 72 часов, в операционных залах – после каждой операции;

-порядок сбора медицинских отходов;

-порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза;

-применяемые способы обеззараживания и удаления медицинских отходов;

-порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов);

-организации гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

Транспортирование отходов с территории  организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, производится на основании договора со специализированной организацией к месту последующего обезвреживания, размещения медицинских отходов.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые или одноразовые пакеты. Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Временное хранение пищевых отходов  допускается на специальной площадке не более 24 часов. Огороженная контейнерная площадка должна располагаться на территории хозяйственной зоны не менее чем в 25 м от лечебных корпусов и пищеблока, иметь твердое покрытие. При транспортировании отходов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов. Захоронение отходов класса А производится на полигонах ТБО.

Сбор отходов класса Б после дезинфекции осуществляется только в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку. Органические отходы, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры после дезинфекции собираются в одноразовую непрокалываемую влагостойкую емкость с крышкой (контейнеры), обеспечивающую ее герметизацию и исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

Патологоанатомические и органические операционные отходы класса Б (органы, ткани и т.д.) подлежат захоронению на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке кладбища. Обеззараживание таких отходов не требуется.

Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) и аналогичные биологические жидкости больных туберкулезом допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации.

Перемещение отходов класса Б за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.

Работа по обращению с отходами класса В организуется в соответствии с требованиями к работе с возбудителями 1-2 групп патогенности, к санитарной охране территории и профилактике туберкулеза.

Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции) физическими методами (термические, микроволновые и др.). Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор метода обеззараживания осуществляется при разработке схемы сбора и удаления отходов. Вывоз необеззараженных отходов класса В за пределы территории организации                          не допускается.

Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры). Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колючие (режущие) инструменты и другие изделия медицинского назначения помещают в твердую (непрокалываемую) влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры).

Перемещение отходов класса В за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.

Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне ТБО допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и т.д.) и невозможности их повторного применения.

Обеззараживание и уничтожение вакцин осуществляется в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации к обеспечению безопасности иммунизации.

Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и др.), оборудование, относящиеся к медицинским отходам класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками, которые хранятся в специально выделенных помещениях.

Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления их растворов (флаконы, ампулы и др.), относящиеся к медицинским отходам 
класса Г, без дезактивации запрещается. Отходы подлежат немедленной дезактивации на месте образования с применением специальных средств. Также необходимо провести дезактивацию рабочего места.

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку.

Вывоз отходов класса Г для обеззараживания или утилизации осуществляется на основании договора специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности.

Вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется на основании договора специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

При сборе медицинских отходов запрещается:

- вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе использованные системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания;

-снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;

-пересыпать  (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В  из одной емкости в другую;

-утрамбовывать отходы классов Б и В;

-осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;

-использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;

-устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

На территории муниципального образования город Каменск-Уральский располагается 6 больниц, 4 диспансера, станция переливания крови, станция скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинические учреждения, дом ребенка. Количество аптек, аптечных пунктов – 63.

Каждое медицинское (фармацевтическое) учреждение самостоятельно отвечает за произведенные ею отходы, заключает договоры на их вывоз, размещение и обезвреживание.
6. Технологические маршрутные карты и графики  движения спецавтотранспорта при сборе и вывозе твердых бытовых отходов
Технологические маршрутные карты для сбора и вывоза ТБО разработаны для системы несменяемых контейнеров.
Технологические карты по сбору и вывозу ТБО позволяют улучшить организацию работы мусоровозного транспорта, оптимизировать процесс сбора и вывоза ТБО, наладить контроль за работой водителей и санитарным состоянием площадок.
Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.
Технологический маршрутный график разработан в текстовой форме. Текстовая форма маршрутного графика сбора и вывоза ТБО - это последовательное перечисление адресов расположения контейнерных площадок, обслуживаемых за рейс мусоровозом до его максимального заполнения. В ней также отражено количество контейнеров и контейнерных площадок.
Объем накопления ТБО для жителей рассчитан исходя из годовой нормы накопления:

- в благоустроенных многоквартирных жилых домах – 1,57 м³;

- в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах  – 1,68 м³;

- в индивидуальных жилых домах и в общежитиях – 1,248 м³.  

Объем контейнеров для сбора ТБО при расчете их количества принят равным 0,75 м3.
Технологические маршрутные карты и характеристики объектов приведены в приложении (графики вывоза № 1-17).
Для осуществления работ по сбору и вывозу ТБО города                      Каменска-Уральского используется 17 единиц мусоровозной техники из них: на базе КАМАЗ – 3, на базе ЗИЛ – 11, базе ГАЗ - 1, на базе МАЗ - 2. Режим работы спецмашин - ежедневный, полуторасменный.
7. Расчет необходимого количества спецмашин и контейнеров 
для сбора твердых бытовых отходов
7.1.Расчет потребного количества мусоровозного транспорта
Для определения количества мусоровозов, необходимых для сбора и вывоза ТБО, определялось среднесуточное накопление ТБО и необходимая  по производительности спецмашина.

Среднесуточное накопление ТБО определяется по формуле:

                                                             О

  Н= —— х К  , где

                                                           365
Н       - среднесуточное  накопление ТБО, м³;

О       - годовое накопление ТБО, тыс. м³;

365    - число дней в году;

К    - коэффициент  суточной  неравномерности  накопления ТБО (по  данным Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, город Москва, К=1,25).

Среднесуточное накопление ТБО в многоквартирных домах по состоянию на  2014 год составит 873 м³.  На период 2015-2019 годы  -  895 м³,  на                       2020-2024 годы –  916 м³.
Среднесуточное накопление ТБО в индивидуальных жилых домах по состоянию на  2014 год составит 47 м³.  На период 2015-2019 годы  -  47 м³,  на                       2020-2024 годы –  48 м³.
Производительность мусоровозного транспорта определяется по формуле:

Пр=q х V, где
Пр   - производительность  машины за 1,5 смены, м³;

q      - число рейсов;

V     - количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м³. 

Производительность мусоровоза на примере шасси ЗиЛ за 1,5 смены составляет 75 м³.

Число рейсов определяется по формуле:

q = Т : tp, где
Т    - продолжительность смены при полуторасменной работе, Т=12 часов,

tp  - время затрачиваемое на 1 рейс, с учетом коэффициента использования рабочего времени.

q = 12: 12        q = 1

Потребное количество машин определяется по формуле:

 П = Н : Пр , где 
П    -  потребное количество спецмашин, шт.;

Н    -  расчетно-суточное накопление ТБО, м³; 
Пр  - производительность машин за 1,5 смены, м³.

Потребное количество спецмашин для вывоза ТБО из многоквартирных домов по состоянию на  2014 год составляет  12 штук (873:75=12 штук);                 на 2015-2019 гг.  -  12 штук;  на  2020-2024 гг.  – 12 штук.
Потребное количество спецмашин для вывоза ТБО из индивидуальных жилых домов по состоянию на  2014 год составляет  1 штука (47:75=1 штука);                 на 2015-2019 гг.  -  1 штука;  на  2020-2024 гг.  – 1 штука.
Кроме того, для вывоза крупногабаритных отходов требуется                                  4 спецмашины. 
7.2 Расчет потребного количества контейнеров 

для сбора твердых бытовых отходов
Необходимое  количество контейнеров определяется по формуле:                                                  

H∙m∙K
N= ————— , где

Vk∙Kз
N      - потребное количество контейнеров, шт.;

Н     - расчетно-суточное накопление ТБО, м³;

m     -  периодичность вывоза ТБО (m=1);

K     - коэффициент, учитывающий  количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве (K=1,05);

Vk       - емкость 1 контейнера, м³;

Kз- коэффициент заполнения контейнеров 0,9. 

Расчетное потребное количество контейнеров для сбора ТБО в многоквартирных жилых домах с учетом контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, по состоянию на 2014 год – 1348 штук; на 2015-2019 годы – 1382 штук; на 2020 – 2024 годы –1415 штук.
В связи с тем, что в индивидуальных жилых домах  часть отходов (бумага, картон, ветошь, древесные отходы) сжигаются на территории домовладений, а часть пищевых отходов утилизируются в компостных ямах, рассчитать потребное количество контейнеров не представляется возможным и должно устанавливаться по фактическим объемам образования. Удалению подлежат, в основном, отходы пластика, стекла, металла, крупногабаритного мусора и других, неутилизируемых на придомовых территориях, отходов.
8.   Организация удаления и приема на обезвреживание 
жидких бытовых отходов
С целью обеспечения санитарного состояния на территории муниципального образования город Каменск-Уральский построена и функционирует  закрытая система удаления хозяйственно-фекальных стоков, очистные сооружения очистки сточных вод.

Протяженность централизованной системы водоотведения хозбытовой системы канализации города составляет 325 км,  диаметр  трубопроводов                    100 ÷ 1500 мм.
Мощность очистных сооружений централизованной хозбытовой системы канализации города Каменска-Уральского составляет – 90 тыс.м3/сутки              (32,850 млн.м3/год). На очистных сооружениях  приняты следующие методы обработки:

- механическая;

- биологическая;

- обеззараживание.

Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) из неканализованных домовладений, индивидуальных домов, предприятий и учреждений, оборудованных системами местной канализации, накапливаются в специально оборудованных водонепроницаемых выгребах.

Жидкие бытовые отходы вывозятся ассенизационными машинами по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.
ЖБО, временно, на период строительства сливных станций, сбрасываются в сливные колодцы централизованной сети хозбытовой канализации города и далее поступают на очистные сооружения. 
Вывоз ЖБО осуществляется по заявочной системе и на договорной основе. Заключаются договоры с организациями и предприятиями, с владельцами частных домов и коттеджей, оборудованными выгребными ямами и местными системами канализаций.

Годовой объем ЖБО  по состоянию на 2014 год составляет 38,5 тыс.м3/год (11000 чел. х 3,5 м3 =38,5 тыс.м3/год), в неделю – 740,4 м3, в сутки (при 5-дневной работе) – 148 м3. 

Количество машин, необходимых для вывоза ЖБО: 

148м3 : 3,6м3 (объем машины) : 8 рейса/сутки =  5 машин.
Из приведенных данных и расчетов следует, что достаточно                                  5 ассенизационных машин, чтобы осуществлять вывоз ЖБО в муниципальном образовании город Каменск-Уральский в сливные колодцы централизованной сети хозбытовой канализации города.

В 2014 году на вывозе ЖБО занято 5 ассенизационных машин, которые  работают 5 дней в неделю.

С целью повышения  степени благоустройства неблагоустроенных многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов и при наличии технической возможности необходимо предусматривать их подключение к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых стоков.
В перспективе для обезвреживания жидких бытовых отходов их вывоз планируется осуществлять на сливные станции. Для этого в 2014 году планируется разработать проекты двух сливных станций: в Красногорском и Синарском районах.

9.  Технология механизированной уборки городских дорог
Механизированная уборка городских дорог предусматривает проведение работ по поддержанию в чистоте и порядке дорожные покрытия, ливневой канализации и является одной из сложных и важных задач жилищно-коммунальных организаций.

Летом выполняются работы, обеспечивающие чистоту городских дорог, работоспособность системы ливневой канализации и снижение запыленности приземных слоев воздуха путем удаления пыли, листьев и других загрязнений, являющихся  источником загрязнения воздуха, а при  наступлении неблагоприятных погодно-климатических условий (дождь, туман), способствующих возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения подвижного состава автомобильного  транспорта и пешеходов.

Основная задача зимней уборки городских улиц, площадей тротуаров – обеспечение нормальных условий  работы наземного транспорта и безопасности движения пешеходов.  Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Для условий Среднего Урала принимается следующая интенсивность снегопада:

- от 1 до 3 см/ч - малая интенсивность;

- от 3 до 5 см/ч - средняя интенсивность;

- свыше 5 см/ч - снегопад повышенной интенсивности.


Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения с указанием их протяженности и категорий утвержден постановлением Администрации города Каменска-Уральского. Городские дороги делятся на 3 категории по уборке улиц:

-   1 категория - дороги с интенсивным транспортным потоком (асфальтовое покрытие);

-   2 категория - дороги со средней интенсивностью (щебеночное покрытие);

- 3 категория - дороги с незначительным движением транспорта и пешеходов (грунтовые).
Протяженность и площадь дорог общего пользования местного значения с учетом категории их уборки представлена в таблице 9.1.
Таблица  9.1

Протяженность и площадь  
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Каменск-Уральский 

по состоянию на 2014 год
	Дороги 
	Категории уборки
	Всего 

	
	1
	2
	3
	

	Длина,  м
	164 495
	41 003
	48 138
	253 636

	Площадь, м²
	1 462 661
	188 790
	213 621
	1 865 072


Организация  исполнения дорожных работ включает:

- определение объемов работ и число механизмов, необходимых для их выполнения;

- планирование работ в соответствии с договорами на обслуживание объектов;

- разработка технологических режимов уборки в соответствии с наличием техники и учетом местных условий;

- составление маршрутных карт и графиков и их исполнение;

- проверочные обкатки маршрутов;

- подготовка расчетов потребности в технологических материалах;

 Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей, периодической очистки отстойников колодцев ливневой канализации; ограждение зеленых насаждений бортовым камнем. 
9.1   Уборка городских дорог, определение состава и объема работ 
Исполнение комплекса работ по механизированной уборке городских дорог зависит от  объема текущего финансирования. 
В таблице 9.2 приведены данные роста объемов работ по механизированной уборке на перспективу до 2025 года.  Кроме того, до 2025 года в  муниципальном образовании город Каменск-Уральский планируется построить  до 4 км новых сетей ливневой  канализации. 

Таблица 9.2
Основные показатели 

механизированной уборки муниципального образования 
город Каменск-Уральский на период до 2025 года
	Наименование показателей,

 ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	2014
	2015-2019
	2020-2024

	Общая площадь дороги, млн.м², в т.ч.
	1,865
	1,920
	1,926

	1 категория уборки
	1,463
	1,471
	1,51

	2 категория уборки
	0,189
	0,2
	0,2

	3 категория уборки
	0,213
	0,2
	0,2

	Общая  протяженность дорог, км
	253,6
	261,1
	264,0

	Протяженность бордюрного камня, м
	123941
	124524
	130231

	Набережные, м.
	400
	400
	400

	Мосты, ед.
	10
	11
	11

	Путепроводы,  ед.
	3
	3
	3


В таблице 9.3 приведены данные о периодичности проведения технологических операций летней уборки дорог.

Таблица 9.3
Периодичность проведения технологических операций летней уборки дорог
	 Вид технологической операции
	Периодичность проведения

	Мойка проезжей части дорог 1 категории
	В период дождей

	Подметание  проезжей части дорог 1 категории
	25 цикла/сезон

	Подметание проезжей части дорог  2 категории
	15 циклов/сезон

	Уборка прилотковой части дорог 1 категории
	5 циклов/сезон

	Полив дорожного полотна 1 категории
	При температуре воздуха более 35°С

	Очистка люков и колодцев ливневой канализации
	36 раз/сезон


В таблице 9.4 приведены данные о периодичности проведения технологических операций  уборочных работ дорог в зимний период.

Таблица 9.4
Периодичность проведения технологических операций 

уборочных работ дорог в зимний период
	Вид технологической операции
	Периодичность проведения

	Очистка дорог от снега 1 категории
	35 цикла в сезон

	Очистка дорог от снега 2 категории 
	20 циклов в сезон

	Очистка дорог от снега 3 категории
	12 циклов в сезон

	Обработка противогололедным материалом дорог 1 категории  (50% площади)
	35 циклов

	Обработка противогололедным материалом дорог 2 категории  (30% площади)
	20 циклов

	Обработка противогололедным материалом дорог 3 категории  (30% площади)
	12 циклов

	Погрузка и вывоз снега дорог 
	21,6 тыс. м³/год


9.2  Летняя уборка городских дорог
Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров,   состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.
При летней уборке городских дорог осуществляются:

- удаление грунтовых наносов и смета;

- мойка дорожных покрытий;

- подметание проезжей части;

- очистка люков и  колодцев ливневой канализации; 

- снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни;

- очистка посадочных площадок пассажирского транспорта.  

Грунтовые наносы, как правило, образуются в межсезонное время, а также в период обильных дождей и паводков. Количество образующихся грунтовых наносов  зависит от попадания на проезжую часть улицы грунта озелененных участков, прилегающих к дорожным покрытиям. Межсезонные грунтовые наносы при небольшом их количестве убирают плужно-щеточными устройствами легких универсальных машин, а при значительном количестве грунтовых наносов применяют автогрейдеры. 

На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке прилотковой части дорог. По мере накопления смета в прилотковой части дороги его собирают в кучи  легкими универсальными машинами с бульдозерным отвалом. 

Грунтовые наносы и смет от очистки дорог грузят погрузчиками в автосамосвалы и размещают на полигоне твердых бытовых отходов в качестве инертного материала. 

Мусор из прилотковой части дорог собирают специальной машиной вакуумного типа, как правило, в ночное время.

Мойка проезжей части и прилотковой части  производится в период дождей на улицах, имеющих ливневую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5% и более), и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными специальными насадками. 

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание  смета и опавших листьев производят в  первую очередь на осевой части улиц, затем подметают прилотковую часть на улицах 1 категории уборки подметально-уборочными механизмами. При больших объемах опавшей листвы её перед погрузкой собирают в кучи  легкими универсальными машинами, снабженными ножом из резиновых пластин.

Колодцы ливневой канализации очищают осенью, весной, в летний период по мере накопления осадка. Очистка производится илососными машинами и гидравлическими машинами для прочистки канализационных сетей, позволяющими механизировать все технологические операции. В период обильных дождей и паводков периодически очищаются водоприемные люки ливневой канализации от листвы и различного мусора.

Для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата при температуре окружающего воздуха свыше 35°С дорожное покрытие улиц необходимо поливать поливомоечными механизмами. Заправка поливомоечных машин осуществляется из городского водопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения на Байновской насосной станции или на производственной базе по адресу: ул.Красных Орлов, 1А.
Посадочные площадки общественного пассажирского транспорта подметаются со сбором случайного мусора: на центральных улицах 15 раз в месяц, на остальных 6 раз в месяц. 
9.3  Зимняя уборка городских дорог
Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы наземного транспорта и безопасного движения пешеходов. Технология механизированной уборки городских улиц зимой состоит из следующих работ: 

- своевременной очистки проезжей части от выпавшего снега и предупреждение  образования уплотненной корки; 

- предупреждение и ликвидация гололеда; 

- удаления снежно-ледяных накатов и уплотненного снега;

- расчистка перекрестков и  посадочных площадок городского пассажирского транспорта;
- вывоз снега с дорожных покрытий и его размещение.

В таблице 9.5 приведена характеристика технологического процесса  работ по зимней уборке с использованием противогололедных материалов.

Таблица 9.5

Характеристика технологического процесса  работ

по зимней уборке с использованием противогололедных материалов  

	Наименование работ
	Категория уборки
	Периодичность проведения работ после начала снегопада

	Сгребание и подметание снега
	1

2

3
	через 4 часа
через 5 часов

через 6 часов

	Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами: песко-соляной смесью, галитом
	1

2

3
	через 4 часа

через 5 часов

через 6 часов

	Вывоз снега
	1

2

3
	в течение 3-х суток

в течение 4-х суток

в течение 6 суток


Основной способ удаления снега с покрытий городских дорог - подметание и сгребание его в валы на проезжую часть дорожного полотна плужно-щеточными механизмами. 
При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их возможно применять только при интенсивности снегопада не менее  0,5 мм/час   (при пересчете на воду),  так как в  противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Городские дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. 

В особых эксплуатационных условиях (подъемы городских дорог, подъезды  к мостам, и т.п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять противогололедные материалы. Норма распределения пескосоляной смеси в этом случае составляет 150…200 г/м2 при температуре выше -6(С и 250…300 г/м2 при более низкой температуре.

В последнее время все большее применение получает интенсивная технология снегоочистки проезжей части городских дорог. Сущность интенсивной технологии состоит в использовании двух прогрессивных методов.

Во-первых, это применение специальных химических реагентов или неслеживающейся смеси – галит  – в качестве технологических материалов и тем самым замена ими пескосоляной смеси. Средства борьбы с гололедом должны быть согласованы с органами Роспотребнадзора. Основной эффект достигается путем резкого (почти в 10 раз) сокращения удельного расхода технологических материалов. Кроме того, снижается засорение дорог пескосоляной смесью, большое количество которой остается в прилотковой полосе и должно вывозиться в кратчайшие сроки.

Во-вторых, это использование для распределения технологических материалов машин, которые снабжены также плужно-щеточным  оборудованием.

Лед на городских дорогах образуется  в результате замерзания влаги: воды, водяных паров и дождевых осадков. Важнейшим свойством льда, образующего на дорожном покрытии, являются значительные силы смерзания льда с поверхностью асфальто- и цементнобетона. Поэтому при механизированной уборке льда крайне затруднительно его полное отделение от поверхности дороги.

При возникновении гололеда дорожное покрытие обрабатывается пескосоляной смесью по норме 150…300 г/м2 способствующего повышению коэффициента сцепления шин с дорогой.  Перекрестки, подъемы, въезды на мосты обрабатывают выборочно через каждый час после первой посыпки. 

Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, необходимо начинать с улиц 1 категории уборки с переходом на 2 категорию, далее на 3 категорию. 

Снежно-ледяной накат представляет собой уплотненный снег, содержащий прослойки льда, располагаемые на внешней поверхности слоя и в местах интенсивного торможения транспортных средств.

Плотность снежно-ледяного наката меняется в пределах 0,6-0,8 г/см3, а его прочность может достигать показателей, характерных для льда. В связи с этим для удаления снежно-ледяного наката используют машины, предназначенные для уборки льда.

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными механизмами. Рекомендуемые сроки вывоза снега приведены в таблице 9.6.

Таблица 9.6

Рекомендуемые сроки вывоза снега, час

	Категория уборки улиц
	Количество выпавшего снега, мм, не более

	
	5
	10
	15

	1
	48
	72
	96

	2
	72
	96
	120

	3
	96
	120
	144


Размещение снега, убранного с полотна дорог, осуществляется на полигоне ТБО.
9.4  Расчет потребного количества специальной техники 
     для механизированной уборки  городских дорог
Расчет количества техники для летней уборки городских дорог.

Потребное количество спецмашин для летней уборки определяется по формуле:                                         N = 
[image: image1.wmf]Кi

Т

Пр

Kn

K

l

S

×

×

×

×

)

(


где, 
N - потребное количество машин, шт;

S(l) - площадь проезжей части дорог или протяженность, тыс.м2,          (тыс.п.м.);

К - часть площади или протяженности дорог, обрабатываемая машинами  данного типа;

Кn - количество уборок, производимых в течение суток;

Пр - производительность машин, тыс.м2 (тыс.п.м.);

Т - продолжительность одноразовой уборки, ч;

Кi - коэффициент использования парка машин.
1. Поливомоечные машины.
1. 1. Мойка проезжей части дорог 1 категории: 

(1463 ( 1 ( 0,5) : ( 15,8 ( 7 ( 0,79) = 8 машин (2014 г.)

(1471( 1 ( 0,5) : (15,8 ( 7 ( 0,79) =  8 машин (2015 – 2019 гг.)

(1510 ( 1 ( 0,5) : (15,8 ( 7 ( 0,79) = 9 машин (2020 – 2024 гг.)

1.2. Мойка прилотковой части дорог 1 категории:
(57,6) ( 1 ( 1) : (2,43 ( 7 ( 0,79) = 4 машины (2014 г.)

(60,0 ( 1 ( 1) : (2,43 ( 7 ( 0,82) = 4 машины (2015 – 2019 гг.)

(62,4 ( 1 ( 1) : (2,43 ( 7 ( 0,82) = 5 машин (2020 – 2024 гг.)

Всего потребное количество поливомоечных машин для летней уборки городских дорог на перспективу до 2025 года составляет:

8 + 4 = 12 машин (2014 г.)

8 + 4 = 12 машин (2015 – 2019 гг.)

9 + 5 = 14 машин (2020 – 2024 гг.)

2. Подметально-уборочные машины.
Подметание прилотковой части дорог 1 категории.

(57,6 ( 1 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 2 машины (2014 г.)

(60,0 ( 1 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 2 машины (2015 – 2019 гг.)

(62,4  ( 1 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 2 машины (2020 – 2024 гг.)

Всего потребное количество подметально-уборочных машин для летней уборки городских дорог на перспективу до 2025 года составляет:

2 машины (2014 г.)

2 машины (2015 – 2019 гг.)

2 машины (2020 – 2024 гг.)

3.Автосамосвалы для вывоза уличного смета, грунтовых наносов.
Годовой объем вывоза уличного смета определяется из расчета среднего накопления загрязнений на дорогах с усовершенствованным покрытием 20 г/м2 по формуле:
V = S(N( 200  
где:
V - годовой объем вывоза смета;


S - площадь проезжей части дорог убираемых подметально-уборочными   машинами, тыс.м2;


N - средняя норма накопления загрязнений в кг на 1м2;


200 - количество дней в году работы подметально-уборочных машин.
V = 1463 ( 0,02( 200 = 5 852 т (2014 г.)

V = 1471 ( 0,02( 200 = 5 884  т (2015 – 2019 гг.)

V = 1510 ( 0,02( 200 = 6040  т (2020 – 2024 гг.)

Расчетно-суточное накопление уличного смета с учетом коэффициента неравномерности  накопления К = 1,25 определяется по формуле:

О = 
[image: image2.wmf]200

25

,

1

×

V


где:
О - расчетно-суточное накопление уличного смета, т;

V - годовой объем вывоза уличного смета, т;

200 - количество дней работы подметально-уборочных машин в году.
О = (5852 ( 1,25) : 200 = 36,6 т (2014 г.)

О = (5884 ( 1,25) : 200 = 36,8 т (2015 – 2019 гг.)

О = (6040( 1,25) : 200 = 37,8 т (2020 – 2024 гг.)

Исходя из суточного объема накопления уличного смета, потребность в автосамосвалах для его вывозки определяется по формуле:

N = 
[image: image3.wmf]Ki

Пр

O

×


где,
N - потребное количество автосамосвалов, шт.

О - расчетно-суточное накопление уличного смета, т.

Пр - производительность машин за 1,5 смены, т.

Кi - коэффициент использования парка машин
N = 36,6 : (27,9 ( 0,8) = 2 машины (2014 г.)

N = 36,8 : (27,9 ( 0,8) = 2 машины (2015 – 2019 гг.)

N = 37,8 : (27,9 ( 0,8) = 2 машины  (2020 – 2024 гг.)

Общее количество техники для уборки дорог в летний период 2014 года: поливомоечных машин – 12 штук; подметально-уборочных машин –                              2 штуки; автосамосвалов для вывоза уличного смета, грунтовых наносов –                   2 штуки.
Расчет количества техники для зимней уборки городских дорог.

Для расчета потребного количества машин для зимней уборки определяем количество снега подлежащего уборке, выпавшего в течение одного снегопада, по формуле:

О = 
[image: image4.wmf]K

у

H

S

×

×

4


где:
О - количество снега, подлежащего уборке, выпавшего в течение одного снегопада, тыс. т;

S - площадь территории, подлежащей уборке в зимнее время;

Н - расчетный слой выпавшего снега (0,09м - в неуплотненном состоянии,  свежевыпавший);

Ку - коэффициент уплотнения снега при уборке (Ку = 2,5).

В таблице 9.7 приведены объемы убираемого снега по видам технологических операций.

Таблица 9.7
Объем убираемого снега по видам технологических

операций на перспективу до 2025 года, в тоннах
	Наименование операции
	2014 г.
	2015-2019 гг.
	2020-2024 гг.

	Вывоз снега
	9720
	9730
	9800

	Складирование снега в валы до весеннего таяния
	15000
	15000
	15000


Расчет потребного количества снегопогрузчиков проводится по формуле:

N = О : (Пр(Вр( в ( кi)

где:
N - потребное количество снегопогрузчиков, шт;

О - расчетное количество снега (за один снегопад), подлежащего              погрузке, т;

Пр - производительность снегопогрузчика, т/час;

Вр - продолжительность пребывания машины;

в   - продолжительность одноразовой уборки, сутки;

кi - коэффициент использования.
4. Расчет потребного количества снегопогрузчиков:
9720:(34,4 ( 12 ( 4 ( 0,7) = 8 погрузчиков (2014 г.)

9730:(34,4 ( 12 ( 4 ( 0,7) = 8 погрузчиков (2015 – 2019 гг.)

9800:(34,4 ( 12 ( 4 ( 0,7) = 8 погрузчиков (2020 – 2024 гг.)

5. Расчет     потребного     количества     автосамосвалов     для     вывоза   снега 
с городских дорог:

9720: (60 ( 4) = 41 машин (2014 г.)

9730 : (60 ( 4) = 41 машины (2015 – 2019 гг.)

9800 : (60 ( 4) = 41 машины (2020 – 2024 гг.)

6. Потребное     количество     пескоразбрасывателей    и    плужно - щеточных 
снегоочистителей, автогрейдеров, легких универсальных уборочных машин   определяется по формуле:

N = 
[image: image5.wmf]Кi

Т

Пр

Kn

K

l

S

×

×

×

×

)

(


где 
N - потребное количество машин, шт.;

S(l) – площадь   проезжей    части    дорог   или   протяженность,   тыс.м2, 
(тыс.п.м.);

К - часть площади или протяженности дорог, обрабатываемая машинами данного типа;

Кn - количество уборок, производимых в течение суток;

Пр - производительность машин, тыс.м2 (тыс.п.м.);

Т - продолжительность одноразовой уборки, ч;

Кi - коэффициент использования парка машин.

Расчет  потребного  количества  пескоразбрасывателей   для  распределения 
технологических материалов в период снегопада и при борьбе с гололедом:
(1463 (0,5 (1) : (14,6 ( 3 ( 0,8) = 21 машина (2014 г.) 

(1471 ( 0,5 (1) : (14,6 ( 3 ( 0,8) = 21 машина (2015 – 2019 гг.)

(1510 ( 0,5(1) : (14,6 ( 3 ( 0,8) = 22 машины (2020 – 2024 гг.)

Расчет потребного количества плужно-щеточных снегоочистителей:
(1870( 1 ( 1) : (24,9 ( 12 ( 0,7) =  9 машин (2014 г.)

(1920( 1 ( 1) : (24,9 ( 12 ( 0,7) = 10 машин (2015 – 2019 гг.)

(1926( 1 ( 1) : (24,9 ( 12 ( 0,7) = 10 машин (2020 – 2024 гг.)

7. Расчет  потребного  количества  автогрейдеров для формирования снежного 
вала и зачистки лотковой части дорог:
(123,9 ( 2) : (10,8 ( 12 ( 0,7) = 3 автогрейдера (2014 г.)

(124,6 ( 2) : (10,8 ( 12 ( 0,7) = 3 автогрейдера (2015 – 2019 гг.)

(130,2 ( 2) : (10,8 ( 12 ( 0,7) = 3 автогрейдера (2020 – 2024 гг.)

8. Расчет  потребного количества  универсальных уборочных машин (МТЗ-82) 
для подметания перекрестков в зимний и летний периоды  (10% от площади проезжей части):
(1870 ( 0,1 ( 1) : (4,8 ( 12 ( 0,7) = 5 тракторов (2014 г.)

(1920 ( 0,1 ( 1) : (4,8 ( 12 ( 0,7) = 5 тракторов (2015 – 2019 гг.)

(1926 ( 0,1 ( 1) : (4,8 ( 12 ( 0,7) = 5 тракторов (2020 – 2024 гг.)
Общее количество техники для уборки дорог в зимний период 2014 года: снегопогрузчиков – 8 штук, автосамосвалов для вывоза снега – 41 штука, пескоразбрасывателей для распределения технологических материалов в период снегопада и при борьбе с гололедом – 21 штука, плужно-щеточных снегоочистителей – 9 штук, автогрейдеров для формирования снежного вала и зачистки лотковой части дорог – 3 штуки.

 Кроме того, для подметания перекрестков в зимний и летний периоды требуется 5 универсальных уборочных машин (тракторов МТЗ-82).
10. Уборка объектов с обособленной территорией

К объектам с обособленной территорией относятся рынки, зеленые зоны города. В соответствии с Санитарными правилами содержания территории населенных мест к оборудованию рынков и их содержанию предъявляются следующие требования.

Территория рынка должна иметь твердое покрытие с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод, а также канализацию и водопровод.

На каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена урна, а расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать    10 м.

Хозяйственные площадки для установки контейнеров для сборов отходов емкостью 0,75 м3 следует располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли. Вывоз отходов с территории рынков должен производиться ежедневно.

Один раз в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории, торговых мест, прилавков, инвентаря.

Технический персонал в течение дня производит патрульную уборку и очистку наполненных емкостей, после закрытия рынка должен производить основную уборку территории.

В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

Ответственность за содержание территорий рынка и выполнение санитарных норм несет арендатор объекта.
Санитарная очистка береговой территории, покрытой городским лесами, осуществляется подрядными организациями МКУ «Управление городского хозяйства» в соответствии с Лесохозяйственным регламентом лесничества муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденным решением Городской Думы города Каменска-Уральского. Санитарная очистка обезлесенных береговых территорий осуществляется физическими или юридическими лицами, имеющими в собственности или в аренде данные земельные участки. Санитарная очистка береговых территорий неразграниченных земель осуществляется силами общественности два раза в год в период проведения экологических месячников. 

Содержание водоемов и пляжей осуществляет их арендатор с соблюдением требований Санитарных правил содержания территории населенных мест.

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны расставляются из расчета не менее 1 урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Установка контейнеров емкостью 0,75 м2 производится из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа. Вывозить собранные отходы следует до 8 часов утра.

Общественные туалеты устраиваются из расчета 1 место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее          50 м и не более 200 м. Устройство туалетов с выгребными ямами не допускается. При отсутствии сетей канализации используются кабины автономных туалетов.

Общая площадь внутригородских зеленых зон составляет   2100,1 га,                  в т.ч. парки культуры и отдыха, бульвары, зеленые зоны ограниченного пользования, зеленые зоны специального назначения, зеленые зоны улиц и площадей.

Зеленые зоны общего пользования (парки, скверы, бульвары, улицы) для поддержания надлежащего санитарного состояния оборудованы более 800 урн. 
Урны устанавливаются из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами в парке, сквере не должно превышать 40 м. Урны устанавливаются у каждой торговой точки на территории парка, сквера в количестве 2 шт.

Контейнеры емкостью 0,75 м3 устанавливаются в хозяйственной зоне, которая должна располагаться не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

Мусор из урн, опавшие листья и смет перегружаются в контейнеры, установленные в хозяйственной зоне, а затем не реже 1 раза в 5 дней вывозятся специализированным автотранспортом на полигон ТБО.

На время проведения массовых мероприятий дополнительно устанавливаются контейнеры для сбора отходов и мобильные биотуалеты. Общественные туалеты устраиваются на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления граждан, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

Основную уборку парков и скверов следует производить до 8 часов утра.

Обязанность по санитарной уборке скверов возлагается на подрядные организации МКУ «Управление городского хозяйства».

Обязанность по санитарному содержанию парков возлагается на их собственников или иных законных владельцев.

Уборка зеленых зон заключается в сборе и удалении растительно-древесных остатков (скошенная трава, опавшие листья, порубочные отходы), а также отходов, которые приносит в эту среду человек.

Список городских территорий, подлежащих уборке в период проведения экологических субботников силами организаций всех форм собственности, разрабатывается ежегодно территориальными органами Администрации города Каменска-Уральского.

При очистке территорий зеленых зон со 100 м2 убирается до 70 кг        древесно-растительных отходов в год.

Исходя из площади внутригородских зеленых зон – 2100га и нормы образования (0,70 кг со 100 м2) в городе образуется ежегодно 147 тонн            древесно-растительных отходов.

Древесно-растительные отходы, убираемые с территорий зеленых зон,  вывозятся для захоронения на полигон ТБО.
11. Уборка тротуаров и дорожек
11.1 Определение объемов работ

Общая площадь тротуаров в муниципальном образовании город Каменск-Уральский составляет 561432,8 м2,протяженность – 136,4 км. Механизированной уборкой тротуаров занимаются подрядные организации                                            МКУ «Управление городского хозяйства».  

Механизированным способом осуществляется уборка  большей части площадей тротуаров.

В таблице 11.1 приведены объемы работ по механизированной уборке тротуаров   на перспективу до 2025 года.

Таблица 11.1

Объемы работ по механизированной уборке тротуаров

на перспективу до 2025 года
	Рост объема работ, тыс.м2

	2014 г.
	2015-2019 гг.
	2020-2024 гг.

	561,4
	578,1
	595,6


11.2. Технология механизированной уборки тротуаров 
на основе существующей механизации

Задачей уборки тротуаров является обеспечение содержания тротуаров в состоянии, отвечающем требованиям безопасного перемещения жителей, нарушение которого может вызвать сбои в ритмичной работе промышленных, коммунальных, торговых, учебных и других учреждений и предприятий, а также привести к росту травматизма среди пешеходов.

Уборка тротуаров и их содержание является частью комплексной системы очистки всего населенного пункта.

Для эффективного использования имеющихся средств механизации тротуары должны быть соответственно подготовлены:

-      поверхность покрытий должна быть приведена в исправное состояние;

-     в местах въезда уборочных машин на тротуары должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения бордюрного камня;

- сооружения, которые могут препятствовать проведению механизированной уборки (киоски, столбы освещения и т.д.) должны по возможности быть размещены в местах, не затрудняющих маневрирование машин.

Для определения периодичности уборки тротуаров их рекомендуется разбивать на три класса по интенсивности движения пешеходов:


- первый класс - до 50 чел/ч;


- второй класс - от 50 до 100 чел/ч;


- третий класс - свыше 100 чел/ч.


В таблице 11.2 приведены  данные по величине площади тротуаров в зависимости от интенсивности движения пешеходов на перспективу до 2025 года. 
Таблица 11.2
Данные по величине площади тротуаров 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский в зависимости 
от интенсивности движения пешеходов на перспективу до 2025 года

	Категория тротуаров
	Площадь тротуаров, тыс. м²

	
	2014 г.
	2015-2019 гг.
	2020-2024 гг.

	1 класс
	311,5
	311,5
	311,5

	2 класс
	144,9
	150,8
	153,7

	3 класс
	105,0
	115,8
	130,4


При механизированной уборке территорий тротуаров следует вначале убирать тротуары, посадочные площадки пассажирского транспорта и подходы к ним, пешеходные дорожки. 

11.3.Технологический процесс уборки тротуаров
 от снега в период снегопада
Технологический процесс уборки снега в период снегопада существующими средствами механизации является основной операцией зимней уборки тротуаров в городе и выполняется в кратчайшие сроки. Уборка проводится без применения химических реагентов.

Операциями технологического процесса зимней уборки тротуаров на основе существующей механизации являются: уборка снега в период снегопада и снегопереноса; уборка уплотненного снега, снежно-ледяных образований и льда; ликвидация скользкости: удаление снега, снежно-ледяных образований и скола.

В зимний период, в связи с интенсивными снегопадами и снегопереносами, допускается содержание покрытий тротуаров под ровным слоем уплотненного снега, при отсутствии зимней скользкости, характеризующейся снижением коэффициента сцепления до 0,2-0,3.

Уборку тротуаров с интенсивностью движения пешеходов 50 чел/ч, ширина покрытия которых близка к ширине полосы убираемой машиной за один проход или превышающая ее не более чем в два раза, производить одиночными машинами с плужно-щеточным оборудованием.

На тротуарах с интенсивностью движения пешеходов более 50 чел/ч и шириной, превышающей ширину полосы убираемой машиной за один проход более чем в два раза - колонной машин, обеспечивающей разовую уборку за один проход.

При использовании машин с плужно-щеточным рабочим оборудованием:
- машины должны воздействовать на убираемый снег и скол плугом и щеткой одновременно. Работа без плуга допускается только при высоте снежного покрова   до 2 см;

- очищаемые с поверхности снег и скол должны сдвигаться в сторону к местам, наиболее удобным для их последующего удаления;

- второй и последующий проходы машин должны производиться с перекрытием 0,2 м ранее очищенной от снега полосы;

- при работе колонной машины должны обеспечивать перекрытие на 0,2 м ранее очищенной полосы и находиться друг от друга на расстоянии 10 м, что обеспечит безопасное движение пешеходов;

- при наличии на территории убираемых тротуаров помех (деревья, столбы и др.) необходимо производить маневры, обеспечивающие уборку максимально возможной площади покрытия;

- для увеличения производительности машин целесообразно вести их работы на повышенных скоростях - 7-8 км/ч при интенсивности движения пешеходов до  50 чел/ч, свыше - рекомендуемая скорость - 3-4 км/ч.

Сдвинутый с тротуаров снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно тротуару. Валы и кучи не должны мешать уличному движению.

Работы по укладке снега в валы и кучи после снегоочистки в дневное время должны быть закончены на тротуарах дорог 3 и 2 классов не позднее 6 часов с момента окончания снегопада, а на остальной территории не позднее 12 часов. В ночное время (с 23 до 06 час.) уборка не производится.

На тротуарах шириной более 6 м, имеющих газоны, отделяющие их от проезжей части дорог, снег сдвигать в вал на середину тротуара.

Нормы расхода песко-соляной смеси или других фрикционных материалов   для уборки тротуаров принимаются в соответствии со Справочником «Машины для ремонта и уборки городских дорог, М, 1988.

Перечень операций технологического процесса существующих средств механизации и режимов их работы, применяемых для уборки в период снегопада или снегопереноса, приведен в таблице 11.3.
Таблица 11.3
Перечень операций технологического процесса
 существующих средств механизации и режима их работ,

применяемых для уборки в период снегопада или снегопереноса
	Наименование технологической операции
	Наименование машины
	Тип (марка) машины
	Минимальная ширина,
тротуара, м
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Сгребание и сметание снега
	Плужно-щеточные снегоочистители
	ДКТ-501

ТЗО-КО

КО-718

Броэкс-1261

КО-719

ДЗ-133Р2

ТУМ-1200

ГАЗ-8017
	не менее 1,5

не менее 2,0

не менее 2,0

не менее 2,0

не менее 2,5

не менее 2,5

не менее 1,5

не менее 1,5
	

	Распределение технологических материалов
	Универсальные разбрасыватели технологических материалов
	КО-713

ДКТ-501

КО-718

ТУМ-1200
	не менее 3,5

не менее 1,5

не менее 2,0

не менее 1,5
	Норма расхода песко-соляной смеси 0,2 кг/м2


11.4. Ликвидация скользкости
Для предотвращения образования зимней скользкости при уведомлении метеорологических служб о вероятности ее образования применять профилактический метод, то есть вести борьбу со скользкостью с использованием технологических материалов - песка, песко-соляной смеси, смесью «Галит»   или других фрикционных материалов, при норме расхода 150-200 г/м2.

В случае, если скользкость уже образовалась, необходимо производить обработку тротуаров песко-соляной смесью, или песком, шлаком и другими местными материалами при норме расхода 200-300 г/м2.

В первую очередь посыпаются тротуары, относящиеся к третьему классу по интенсивности движения пешеходов, отдельные участки с неровным профилем и участки, примыкающие к местам большого скопления людей (магазины, остановки общественного транспорта, предприятия и т.д.) Во вторую очередь посыпаются тротуары второго и первого классов.

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режима их работы, принимаемые при ликвидации гололедных образований при низких температурах и скользкости приведен в таблице 11.4.

Таблица 11.4
Перечень существующих средств механизации и режимы их работы

при ликвидации гололедных образований и скользкости
	Наименование операции
	Наименование машины
	Тип (марка) 

машины
	Минимальная ширина

тротуара, м
	Примечание

	Распределение технологических реагентов
	Разбрасыватель

Разбрасыватель универсальный
	ДКТ-501

КО-718

ТУМ-1200

КО-713
	не ограничена

не менее 2,0

не менее 1,5-2,0

не менее 3,5
	Норма распределения песко-соляной смеси -0,2-0,3 кг/м2


11.5.Удаление с тротуаров снега, снежно-ледяных образований и скола
Удалять снег, снежно-ледяные образования и скол следует путем складирования на свободные территории. Складирование осуществляется как путем перемещения снежно-ледяной массы плужно-щеточными снегоочистителями, так и перебросом фрезернороторными или шнекороторными снегоочистителями с направляющим желобом. При этом необходимо учитывать направление ветра.

Снег с тротуаров, непосредственно примыкающих к проезжей части, удаляется перемещением его в прилотковую часть дороги до начала уборки проезжей части дорог. 

Удаление снега, уложенного в валы или кучи, мешающие движению, должно быть организовано во время снегопада и снегопереноса или немедленно после их окончания в зависимости от количества выпавших осадков. Снег должен быть погружен в транспортные средства (самосвалы с нарощенными бортами на высоту  600-900 мм) и вывезен в места, предусмотренные для складирования.  

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режимов их работы, применяемых при удалении с территории снега, снежно-ледяных образований и скола приведен в таблице 11.5.

Таблица 11.5.

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режимов их работы при удалении снега, 
снежно-ледяных образований и скола
	Наименование операции
	Наименование машины
	Тип (марка) 

машины
	Минимальная ширина

тротуара, м
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Отбрасывание снега на свободные территории
	Фрезерно-роторный снегоочиститель

Шнекороторный снегоочиститель
	КО-207

СНФ-200

ДЭ-210У (КО-605)

ДЭ-226

ДЭ-210Б
	не менее 3,0

не менее 2,5

не менее 3,5

не менее 3,5

не менее 3,0
	

	Передвижка снега в прилотковую часть городских дорог
	Снегоочисти-тель
	КО-713

ДКТ-501

ТЗО-КО

КО-718

Борэкс-1261

КО-719

ДЗ-133Р2

ТУМ-1200

Газ-8017
	не менее 3,5

не менее 1,5

не менее 2,0

не менее 2,0

не менее 2,0

не менее 2,5

не менее 2,5

не менее 1,5

 не менее 1,5
	Могут быть использованы другие снегоочисти-тели, автогрейдеры, бульдозеры

	
	Автогрейдер
	ДЗ-80
	не менее 3,0
	

	
	Бульдозер
	ДЗ-42В
	не менее 3,0
	

	Погрузка снега в транспортные средства
	Фрезерно-роторный снегоочиститель Шнекороторный снегоочиститель

Снегопогрузчик
	КО-207

СНФ-200

КО-721

ДЭ-210У(КО-605)

ДЭ-226

ДЭ-210Б-3

ДЭ-210Б

ТМ-3А

КО-206А
	не менее 3,0

не менее 2,5

не менее 2,5

не менее 3,5

не менее 3,5

не менее 3,0

не менее 3,0

не менее 3,0

не менее 3,0
	Могут быть использованы другие средства погрузки


11.6. Расчет потребного количества машин 
для механизированной уборки тротуаров
Расчет потребного количества машин для уборки тротуаров производится исходя из площади механизированной уборки по формуле:

N = 
[image: image6.wmf]Ki

t

Пр

S

×

×


где
N - потребное количество машин, шт.;

S - убираемая площадь, м2;

Пр - производительность, тыс.м2/час;

Кi - коэффициент использования.

Расчет проводится на примере универсальной тротуароуборочной машины КО-718, которая предназначена для зимнего и летнего содержания тротуаров. Машина снабжена плужно-щеточным, пескоразбрасывающим и роторным оборудованием.

N = 561,4 : (5,25 ( 8 ( 0,8) = 17 машин (2014 г.)

N = 578,1 : (5,25 ( 8 ( 0,8) = 17 машин (2015 – 2019 гг.)

N = 595,6 : (5,25 ( 8 ( 0,8) = 18 машин   (2020 – 2024 гг.)
12. Капиталовложения на мероприятия санитарной очистки

Расчеты стоимости строительства (расширения, реконструкции или рекультивации) основных объектов и на приобретение оборудования, спецтранспорта определяется проектно-сметной документацией.

13.  Выводы и предложения
Из  анализа состояния  санитарной  очистки  города и результатов обследования объектов санитарной очистки следует:

· существующая   контейнерная   система   сбора   и   вывоза   твердых  бытовых 

отходов позволяет складировать в контейнеры мусор, образующийся у населения, в любое время суток;
· в   местах     размещения     контейнерных     площадок    жители    складируют 
крупногабаритный мусор, что не обеспечивает должного уровня санитарного состояния дворовых территорий города, т.к. мусор разносится ветром по дворовым территориям, нарушая эстетический вид, поэтому требуется установка 291 контейнера (по одному контейнеру на площадке) для сбора крупногабаритных отходов и приобретение 4 автомобилей для вывоза крупногабаритных отходов;
· база   спецавтотранспорта   ОАО  «Горвнешблагоустройство»   пригодна   для 
дальнейшей эксплуатации;

· полигон  для  складирования  твердых  бытовых  отходов  реконструирован  и 
эксплуатируется в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами;

· мощностей  существующих   мусоросортировочных   линий    достаточно   для 
разделения мусора по фракциям;

· биотермическая  яма,  введенная  в  эксплуатацию  в  2004 году, до  настоящего 
времени обеспечивает решение проблемы утилизации трупов животных, но уже в ближайшее время требуется ее закрытие на 1,5-2 года для полного завершения биотермических процессов, обезвреживания и обеззараживания отходов. Поэтому в ближайшее время необходимо построить вторую биотермическую яму для утилизации трупов животных.
Применение планово-регулярной системы сбора и удаления твердых бытовых отходов  позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки города, обеспечивая комфорт, проживание и эпидемиологическую безопасность жителям города при выполнении следующих рекомендаций:

1. Увеличивать количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на площадках, в связи с тенденцией роста нормы накопления,                      т.е. приводить в соответствие с объемом образующихся твердых бытовых отходов. В случае невозможности размещения дополнительных контейнеров на площадке и дворовой территории следует увеличить периодичность вывоза твердых бытовых отходов.

2. Повсеместно организовать сбор и вывоз крупногабаритных отходов, установить контейнеры для сбора крупногабаритных отходов (бункеры-накопители).
3. Своевременно обновлять спецтехнику для вывоза твердых бытовых отходов, уборки городских дорог и тротуаров.

4. Продолжить организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов, образованных в индивидуальных жилых домах, тем самым избежать возникновения стихийных свалок твердых бытовых отходов.
5. Продолжить расширение действующего полигона твердых бытовых отходов за счет строительства новых карт.

6. Приобрести технологическое оборудование  для уплотнения отходов на полигоне твердых бытовых отходов. 

7. Рекомендуется введение участков переработки вторичного сырья.


8. Осуществить строительство биотермической ямы.


9. Осуществить строительство двух сливных станций (по одной в каждом районе города).


10. Организовать снегоприемные пункты.

11.Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. 
Приложение
Графики вывоза твердых бытовых отходов  
на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

	
	Маршрутный график № 1

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

кон-тейн.

пло-щад-ки
	
	Количес-тво контей-неров

	1
	2
	3

	1
	ул.Каменская, 81 (9эт.2п)*
	2

	2
	ул.Каменская, 81а (9эт.4п)
	4

	3
	ул.Суворова,27 (9эт.4п)
	4

	4
	ул.Суворова,25 (9эт.4п)
	4

	5
	ул.Суворова,23 (9эт.3п.)
	3

	6
	ул.Каменская,75,73,69,69а,67а; ул.Челябинская,33,35,36,38,40
	5

	7
	ул.Каменская, 77 (9эт.2п)
	2

	8
	ул.Каменская, 67 (9эт.2п)
	2

	9
	ул.Каменская, 63 (9эт.2п)
	2

	10
	ул.Каменская, 57 (9эт.2п)
	2

	11
	ул.Каменская,59,53,55,55а,57а,59а,61,65
	5

	12
	ул.Каменская, 74 (9эт.1п)
	1

	13
	ул.Калинина, 48 (9эт.2п)
	2

	14
	ул.Механизаторов,72а,72,74,76
	4

	15
	ул.Челябинская,67 (Челябинская,69,71,73,75,77; Октябрьская,87,89,91,93; Механизаторов,64,66,68)
	4

	16
	ул.Физкультурников,4,2,2а,6,8,10,12; ул.Октябрьская,73,75,79,81,83; ул.Механизаторов,56,60; ул.Физкультурников,2а
	4

	17
	ул.Физкультурников,5,1,3,7,9; ул.Октябрьская,65,67,69,71; ул.Механизаторов,44,46,48,48а,50,56,58,60
	4

	18
	ул.Калинина,68,66,70,72,74; ул.Октябрьская,55,57,59,59а,61,63; ул.Механизаторов,34,36,38,38а,40,42
	3

	19
	ул.Октябрьская,47,45,49; ул.Калинина, 71; ул.Мира,2
	2

	20
	ул.Чехова,5а,3; ул.Железнодорожная, 24
	3

	21
	ул.Каменская,40,36,38,42а,42б
	2

	22
	ул.Белинского,21; ул.Каменская,42; ул.Чехова,7  
	3

	23
	ул.Белинского,27,25; Гвардейская,10;  Каменская,39,43
	5

	24
	ул.Строителей,46,44;  Белинского,29;  Гвардейская,12
	4

	25
	ул.Железнодорожная,36,32,34,38,40
	2

	26
	ул.Железнодорожная,4,4а; ул.4-й Пятилетки,6
	3

	27
	ул.Железнодорожная,8,16,20; ул.4-й Пятилетки,3; ул.Шестакова,4
	1

	28
	ул.Белинского, 17,15,13; ул.Шестакова,6,8
	1

	29
	ул.4 Пятилетки,7,5, ул.Белинского,9,11
	1

	30
	ул.Средняя,3,1,5; ул.Шестакова, 18
	1

	31
	ул.Белинского,16,18; ул.Шестакова,14
	1

	32
	ул.Шестакова,16,22,24; ул.Средняя,7,9; ул.Калинина,33,35
	4

	33
	 ул.Гвардейская,25,27,29; ул.Железнодорожная,42,44
	2

	34
	ул.Механизаторов,10,12,8,14; Октябрьская,23,25,27,29,31; Белинского,63,65,67
	2

	35
	ул.Октябрьская,60,62,64
	2

	36
	ул.Октябрьская,35,33,37,39; Белинского,52
	1

	37
	ул.Котовского,8,9,11; ул.Плеханова,12;  ул.Пролетарская,15; ул.Автоклавщиков,3,9; ул.Менделеева,24  
	4

	38
	ул.Механизаторов,1а,1,16; ул.Белинского,69,71,71а,71б,54,56,60,62  
	5

	39
	ул.Механизаторов,2,4;  Железнодорожная,54,56,58
	2

	40
	ул.Железнодорожная,50,48;  ул.Гвардейская,31,33
	2

	41
	ст.УАЗ,5,1,3,6,7,9
	2

	42
	ст.УАЗ,8а,8,10,24
	1

	43
	ст.УАЗ,15,12,26
	2

	44
	ст.УАЗ,13,14
	1

	45
	ст.УАЗ,17,18
	1

	46
	ст.УАЗ,24,23
	1

	47
	ст.УАЗ,27
	1

	48
	ул.Плеханова,62а
	2

	49
	ул.Алюминиевая,41,39,39а,43,45
	3

	
	Итого контейнеров
	127

	50
	Прочие объекты
	11

	
	Всего контейнеров
	138

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	97


*эт. - количество этажей, п - количество подъездов

	
	Маршрутный график № 2

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

Кон-тейн.

площадки
	
	Количес-тво контей-неров

	1
	2
	3

	1
	ул.Каменская,84 (9эт.5п)
	5

	2
	ул.Кутузова,36 (9эт.4п.)
	4

	3
	ул.Кутузова,36 
	3

	4
	ул.Кутузова,32 (9эт.5п.)
	5

	5
	Б.Комсомольский,44,40,Кутузова,35
	4

	6
	ул.Каменская,87,89,Кутузова,31
	5

	7
	ул.Кутузова,35а(9эт.1п)
	1

	8
	Б.Комсомольский,52,50,54
	5

	9
	ул.Октябрьская,126,128,Кутузова,37
	5

	10
	ул.Октябрьская,120
	4

	11
	ул.Октябрьская,118 (16эт.1п.)
	1

	12
	Б.Комсомольский,59,63,65,67,69
	5

	13
	ул.Суворова,38 (9эт.4п)
	4

	14
	Б.Комсомольский,51
	3

	15
	ул.Суворова,36 (9эт.4п)
	4

	16
	Б.Комсомольский,55,57
	5

	17
	ул.Суворова,34(9эт.4п)
	4

	18
	Б.Комсомольский,47,49
	4

	19
	ул.Суворова,32(9т.4п)
	4

	20
	ул.Каменская,83(9эт.2п)
	2

	21
	Б.Комсомольский,43(9эт.3п)
	3

	22
	Б.Комсомольский,45(9эт.3п)
	3

	23
	ул.Октябрьская,110,112; ул.Челябинская,48,50
	5

	24
	ул.Челябинская,39,37,43; ул.Октябрьская,96,98,100,102,104,106
	7

	25
	ул.Октябрьская,86,82,84,88,90,92; ул.Калинина,62,64
	4

	26
	ул.Калинина,52,50а,54,56,58,60; ул.Каменская,51
	7

	27
	ул.Калинина,37,39,41; ул.Шестакова,3,5,9
	3

	28
	ул.Белинского,22,20,24
	3

	29
	ул.Каменская,58,60,62,52,46,48,50
	4

	30
	ул.Калинина,9; ул.Дзержинского,29/1,2
	2

	31
	ул.Калинина,11,27; ул.4-й Пятилетки,17,19,21
	3

	32
	ул.4-й Пятилетки,10,8,12; ул.Белинского,5а,7
	3

	33
	ул.Белинского,5,3; ул.4-й Пятилетки,8а
	4

	34
	ул.Белинского,6,4а,4,6а,8
	3

	35
	ул.Алюминиевая,57,49,51,55; ул.Дзержинского,26,28; ул.Калинина,5
	3

	
	Итого контейнеров
	137

	36
	Прочие объекты
	11

	
	Всего контейнеров
	148

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	97


*эт. - количество этажей, п - количество подъездов

	
	Маршрутный график № 3

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

Кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количес-тво контей-неров

	1
	2
	3

	1
	ул.Челябинская,10,6,12
	2

	2
	ул.Суворова,9 (9эт.6п)
	6

	3
	ул.4 Пятилетки,37 (9эт.2п)
	2

	4
	ул.Суворова,15 (9эт.2п)
	2

	5
	ул.Шестакова,54 (9эт.2п)
	2

	6
	БПК,22 (9эт.4п)
	4

	7
	БПК,20 (9эт.2п)
	2

	8
	БПК,41 (9эт.4п)
	4

	9
	ул.Суворова,13; ул.4 Пятилетки,35
	3

	10
	ул.Суворова, 17
	2

	11
	ул.Шестакова,21; ул.Суворова,21; ул.Челябинская,24
	4

	12
	ул.Каменская,78 (9эт.2п)
	2

	13
	ул.Каменская, 80 (9эт.2п)
	2

	14
	ул.Каменская,82 (9эт.2п)
	2

	15
	ул.Челябинская,26 (9эт.4п)
	4

	16
	ул.Челябинская,20; ул.Шестакова,52
	2

	17
	ул.БПК,24; ул.Шестакова,42,46
	3

	18
	ул.Шестакова,19,15
	3

	19
	ул.Калинина,46,46а; ул.Каменская,66,68
	4

	20
	ул.Шестакова,34,30,32,36,38; ул.Калинина,36,38,40,42,44
	5

	21
	ул.Калинина,22,20,24; ул.4 Пятилетки,26; ул.Дзержинского,37/1,2
	4

	22
	ул.Челябинская,17,21,27; ул.4-й Пятилетки,31
	3

	23
	ул.4 Пятилетки,29
	2

	24
	БПК,33,35,35а; ул.4 Пятилетки,30,25 
	5

	25
	БПК,16,18; ул.4-й Пятилетки,32
	4

	26
	ул.4 Пятилетки,38,34; ул.Челябинская,15
	3

	27
	ул.Челябинская,5; ул.Дзержинского,40,91
	3

	28
	ул.Алюминиевая,69,73,75; ул.БПК,12; ул.Дзержинского,38
	3

	29
	ул.Дзержинского,34,30,32,36; ул.Алюминиевая,59,63,65,67
	5

	30
	ул.Калинина,4,6; ул.Алюминиевая,62,64; ул.Гоголя,1
	4

	31
	ул.БПК,3,5; ул.Алюминиевая,66,68; ул.Гоголя,5 
	4

	32
	ул.Гоголя,9,7,11,13; ул.БПК,4; ул.Алюминиевая,86 (9эт.4п.)
	4

	33
	ул.Гоголя,17; ул.Алюминиевая,82,84
	4

	34
	ул.Алюминиевая,74,70,72; ул.БПК,6
	3

	35
	ул.Алюминиевая,78,80
	2

	
	Итого контейнеров
	116

	36
	Прочие объекты
	 11

	
	Всего контейнеров
	127

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	93


*эт. - количество этажей, п - количество подъездов

	
	Маршрутный график № 4

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

Кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количес-тво контей-неров

	1
	2
	3

	1
	пр.Победы, 84 (9эт. 6п)
	6

	2
	пр.Победы, 68 (9эт. 6п)
	6

	3
	ул.Карла Маркса, 51 (9эт. 2п)
	2

	4
	ул.Карла Маркса, 24 (9эт. 1п)
	1

	5
	ул.Карла Маркса, 26 (9эт. 1п)
	1

	6
	пр.Победы,87,81,83; ул.Карла Маркса,22
	4

	7
	Кирова, 29 (9эт. 8п)
	8

	8
	пр.Победы, 63 (9эт. 2п)
	2

	9
	ул.Кирова, 11 (9эт. 8п)
	8

	10
	пр.Победы, 41,43,43а,45
	4

	11
	пр Победы, 39 (9эт. 2п)
	2

	12
	пр Победы, 39а (9эт. 1п)
	1

	13
	ул.Кунавина,11,9; ул.Кирова,9; пр.Победы,33,35,37,37а
	6

	14
	ул.Кунавина,8,10,12; пр.Победы,19,21,23,25,27,29
	5

	15
	пр.Победы, 19а (9эт. 1п)
	1

	16
	пр.Победы,5,1,3
	4

	17
	пр.Победы,1а (9эт.1п.)
	1

	18
	ул.Тевосяна,5,4
	3

	19
	ул.Тевосяна,9,7,11,13
	4

	20
	пр.Победы, 31 (9эт. 1п)
	1

	21
	ул.Кирова,5,3,6,7,8; ул.Кунавина,6
	5

	22
	пр.Победы,13,11,15; ул.Кирова,2
	4

	23
	ул.Кирова,19,15,17,21а; пр.Победы,47,49
	5

	24
	ул.Мичурина,30а,28,30; пр.Победы,40,40а,40б,42,42а; ул.Тимирязева,2,3,4,6; ул.Головина,43,45,47
	6

	25
	ул.Мичурина,24; ул.Пушкина,2; пр.Победы,44,46,48; ул.Танкистов,6,9,10; ул.Блюхера,10,12
	6

	26
	пр.Победы,57,51,53,55; ул.Кирова,21,23,27
	5

	27
	пр.Победы,61; ул.Кирова,25,31,33,35,37,39,41 
	5

	28
	ул.Кирова,45,45б;  пр.Победы,67,73
	4

	29
	ул.Карла Маркса,20,14,16,18; ул.Кирова,57
	4

	30
	ул.Кирова,49,47,51,53,55
	4

	31
	пр.Победы,70,70а,72; ул.Пугачева,31,33
	5

	32
	пр.Победы,78,78б,74;  ул.Мичурина,2,2а,4
	5

	33
	пр.Победы,80,78а,86;  ул.Мичурина,2б
	4

	34
	ул.Пугачева,37,35,37а,39,39а,41; ул.Мичурина,1,3,5; ул.Гладкова,2,3,4,5,6,7,8
	4

	
	Итого контейнеров
	136

	35
	Прочие объекты
	11 

	
	Всего контейнеров
	147

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	130,5

	
	Маршрутный график № 5

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

контейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контейнеров

	1
	2
	3

	1
	ул.Овсянникова,35
	1

	2
	ул.Шахтерская,12,12а,14; ул.Ленина,170
	1

	3
	ул.Сибирская,1; пр.Победы,10,12; ул.Синарская,5,9; ул.Мусоргского,2; ул.Сибирская,4
	4

	4
	ул.Ленина,28,26; пр.Победы,6; ул.Синарская,1,3
	4

	5
	ул.Ленина,24,22; ул.Синарская,4
	2

	6
	ул.Ленина,18,20,20а; ул.Титова,3
	2

	7
	ул.Сибирская,44,42,46,48; ул.Парковая,4,6,8,5,7,9
	2

	8
	ул.Парковая,3;  ул.Ленина,8,8а,10,12; ул.Сибирская,28,30,32,34,36
	3

	9
	ул.Ленина,16,14а; ул.Титова,4,6; ул.Сибирская,20,20а,22,24
	2

	10
	ул.Сибирская,7;  Титова,10,10а
	2

	11
	ул.Сибирская,10,14
	3

	12
	ул.Чайковского,15,19; ул.Мусоргского,8,10,11,12,13; ул.Титова,16
	3

	13
	пр.Победы,18,14,16,20,22,24; ул.Мусоргского,3,5; ул.Добролюбова,4,6
	5

	14
	ул.Добролюбова,10а,8,8а,10,12,12а,14; ул.Мусоргского,7а
	4

	15
	ул.Добролюбова,16,14а,18; ул.Чайковского,23,29
	3

	16
	ул.Парковая,15а,15,17;   ул.Чайковского, 20
	2

	17
	ул.Матросова,17,2;   ул.Парковая,14,18,36
	5

	18
	ул.Парковая,19,21; ул.Добролюбова,24; ул.Чайковского,22,26; ул.Матросова,15
	4

	19
	ул.Матросова,30/1,30/2,30/4
	4

	20
	ул.Дружбы,13,15,17,19; ул.Ушакова,12,14; ул.Машинистов,48,50,52,54
	1

	21
	ул.Дружбы,22,24,20,26; ул.Зеленая,16,17,18,19
	1

	22
	ул.Дружбы,25,21,23; ул.Шишкина,3,5;ул.Машинистов,58,60,62
	1

	23
	ул.Дружбы,27,29,31,33; ул.Новая,4,6; ул.Машинистов,64,66,68,70
	1

	24
	ул.Парковая,25,29
	4

	25
	ул.Добролюбова,1 (9эт.6п.)
	6

	26
	ул.Добролюбова,3,5,5а; ул.Репина,8,14
	4

	27
	ул.Репина,19,17; ул.Привокзальная,32,34,38
	5

	28
	ул.Ломоносова,45,43; ул.Добролюбова,28  
	4

	29
	ул.Ломоносова,49,51; ул.Репина,36,38,40,42,44; ул.Фрунзе,68,70; ул.Парковая,42
	2

	30
	ул.Парковая,46
	3

	
	Итого контейнеров
	88

	31
	Прочие объекты
	11 

	
	Всего контейнеров
	99

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	70,3


	
	Маршрутный график № 6

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количес-тво контей-неров

	1
	2
	3

	1
	ул.Лермонтова,24,22,26,28; ул.Ленинградская,33
	2

	2
	ул.Ленинградская,27,25,29,31; ул.Спиридонова,22
	2

	3
	ул.Ленинградская,39,41,28,37,35
	2

	4
	ул.Лермонтова,34,32,36; ул.Войкова,29,31,33
	2

	5
	ул.Ленинградская,22,18,20,24; пер.Новозаводской,7,14
	2

	6
	ул.Лермонтова,6,8,4; ул.Серова,3,5; ул.Ленинградская,1,3,5
	5

	7
	ул.Лермонтова,10,12
	1

	8
	ул.Абрамова,2,4,6,8,9; ул.Цветников,1,2,3,4
	1

	9
	ул.Ленинградская,9,11; ул.Серова,8
	1

	10
	ул.Лермонтова,20,16,18; ул.Ленинградская,19,21,23; ул.Спиридонова,21
	2

	11
	ул.Лесхоз,14,15
	1

	12
	пер.Исетский,12; ул.Ленина,131,146,159,172; ул.Красных Орлов,23,29,47,50,62,74
	2

	13
	ул.Красных Орлов,4,6
	1

	14
	ул.Чапаева,20,16,18; пер.Исетский,25; ул.Урицкого,39
	2

	15
	ул.Чапаева,2,4,6,8; ул.Урицкого,1а,17,28; ул.Коммолодежи,27 
	2

	16
	ул.Лермонтова,51,55,57,59,61,63
	2

	17
	пос.Первомайский,13,17
	1

	18
	пос.Первомайский,7,6,11,12
	1

	19
	пос.Первомайский,5,2
	1

	20
	пос.Первомайский,23,25,27,29
	4

	21
	ул.Лермонтова,70,68,64,52
	4

	22
	ул.Лермонтова,56,54,66
	4

	23
	ул.Лермонтова,123,117,119,121
	4

	24
	ул.Лермонтова,97 (9эт,6п)
	6

	25
	ул.Лермонтова,125 (9эт,2п)
	2

	26
	ул.Лермонтова,127 (9эт,4п)
	4

	27
	ул.Лермонтова,99 (9эт,4п.)
	4

	28
	ул.Лермонтова,107,103,105,109
	3

	29
	ул.Лермонтова,85 (9эт,4п.)
	4

	30
	ул.Лермонтова,83 (9эт,3п.)
	3

	31
	ул.Лермонтова,99а (9эт,2п.)
	2

	32
	ул.Лермонтова,91,87,89,93
	3

	33
	ул.Свердловская,6 (9эт,6п.)
	6

	34
	ул.Свердловская,14,10,8,2
	3

	35
	ул.Свердловская,12 (7эт,4п.)
	4

	36
	ул.Свердловская,28,24,26
	3

	37
	ул.Свердловская,22 (9эт,2п.)
	2

	38
	ул.Свердловская,20 (9эт,6п.)
	6

	39
	ул.Лермонтова,149,141,147,145,161
	4

	40
	ул.Лермонтова,153,151,163,165.
	4

	41
	ул.Лермонтова,179,169,171,177,181
	4

	42
	ул.Лермонтова,157,183
	3

	43
	ул.Лермонтова,137,135,139,143
	3

	44
	ул.Лермонтова,175,167
	3

	
	Итого контейнеров
	125

	45
	Прочие объекты
	 11

	
	Всего контейнеров
	136

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	90,8


*эт. - количество этажей, п - количество подъездов

	
	Маршрутный график № 7

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

Кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контейнеров

	1
	2
	3

	1
	ул.Исетская,8,10,14; ул.Жуковского,5,9,11; ул.Строителей,15; ул.Октябрьская,14,20
	4

	2
	ул.Строителей,7,5,1; ул.Октябрьская,2,4,6; ул.Жуковского,4,8
	4

	3
	ул.Октябрьская,28,26,32; ул.Исетская,5
	2

	4
	ул.Строителей,21; ул.Алюминиевая,6,8; ул.Исетская,7
	4

	5
	ул.Трудовые резервы,11; ул.Центральная,3,5; ул.Восточная,2,2а,4,6; ул.1 Проезд,10,12 
	3

	6
	ул.Трудовые резервы,8а
	2

	7
	ул.Трудовые резервы,17; ул.Западная,1,3,5; ул.Центральная,2,4,6,6а,2а; ул.1 Проезд,14,16,18 
	2

	8
	ул.Западная,8,8а,10а
	3

	9
	ул.1 Проезд,11,13
	1

	10
	ул.2 Проезд,12,18
	2

	11
	ул.Западная,20,18;   ул.4 Проезд,6,12
	2

	12
	ул.Центральная,24,22,20; ул.4 Проезд,2,4,15; ул.3 Проезд,1
	5

	13
	ул.Трудовые резервы,5; ул.Восточная,1,3, 
	2

	14
	ул.Школьная,16,14,12; ул.Коммунальная,2,4,6,8,10,14,16;  ул.4 Проезд,3,5,7,9,11,13
	2

	15
	ул.Коммунальная,26; ул.2 Рабочая,8
	2

	16
	ул.Коммунальная,9; ул.2 Рабочая, 14
	4

	17
	ул.2 Рабочая,98,100,102,104
	2

	18
	ул.2 Рабочая,108,106; ул.Силикатная,12
	3

	19
	ул.Силикатная,5
	2

	20
	ул.2 Рабочая,105,101; ул.Силикатная,8 
	3

	21
	ул.2 Рабочая,99,99а
	3

	22
	ул.2 Рабочая,13,11,15;  ул.4 Рабочая,4,5,6,7,16
	4

	23
	ул.Средний проезд,29,25; ул.2 Рабочая,19; ул.4 Рабочая,16а
	2

	24
	ул.2 Полевая,3,7
	2

	25
	ул.2 Рабочая,4,3; ул.2 Полевая,6,8; ул.Полевая,3,5
	2

	26
	ул.Школьная,4,6,8; ул.Центральная,26,28,30,32,34,34а,36,38,40,42
	3

	27
	ул.Школьная,27,7,15,17,21,23,25; ул.Коммунальная,18,20; ул.Центральная,46,52
	4

	28
	ул.2 Проезд,6; ул.Центральная,12,14; ул.1 Проезд,15,19
	1

	29
	ул.Слесарей,14,4,6,8,20,24; ул.Коммунальная,22,24; ул.Центральная,48,50,54 
	3

	30
	Коттеджи,1,4
	1

	
	Итого контейнеров
	79

	31
	Прочие объекты
	11 

	
	Всего контейнеров
	90

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	69,3


	
	Маршрутный график № 8

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

Кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контейнеров

	1
	2
	3

	1
	ул.Исетская,11; ул.Строителей,8,10; ул.Каменская,9; ул.Алюминиевая,12
	4

	2
	ул.Алюминиевая,26,28,30; ул.Стахановская,10,12,14,14а,16
	5

	3
	ул.Уральская,41,43,47; ул.Алюминиевая,22,24;  ул.Исетская,33,35
	4

	4
	ул.Алюминиевая,16,18,20; ул.Уральская,32,32а,36,30; ул.Бугарева,3,5
	5

	5
	ул.Стахановская,9,13; ул.Алюминиевая,32,34,36
	2

	6
	ул.Гагарина,48,38,50,52; ул.Исетская,39,41; ул.Алюминиевая,38
	2

	7
	ул.Исетская,44,42,46,37,40; ул.Набережная,19,21
	4

	8
	ул.Стахановская,20,19; ул.Исетская,34,36; ул.Уральская,51,53; ул.Набережная,15,17
	2

	9
	ул.Набережная,11,13; ул.Уральская,40,44
	2

	10
	ул.Набережная,7,9
	2

	11
	ул.Набережная,1,3,5; ул.Лечебная,1,5,7; ул.Бугарева,12,14
	3

	12
	ул.Бугарева,11,13,15; ул.Исетская,24,26,27,28, 
	3

	13
	ул.Бугарева,6,4,8,10; ул.Исетская,15,17,19; ул.Каменская,12; ул.Алюминиевая,14
	5

	14
	ул.Гагарина,30,24,26,28,30,32,34,36; ул.Попова,15,17,19
	3

	15
	ул.Алюминиевая,37,35; ул.Попова,12; ул.Гагарина,42
	3

	16
	ул.Стахановская,3,1; ул.Алюминиева,33, 
	3

	17
	ул.Стахановская,4,2; ул.Алюминиевая,23,25,27,29,31; ул.Попова,2,4
	3

	18
	ул.Каменская,22,24,26,28,32; ул.Попова,3,9,11; ул.Гагарина,22
	3

	19
	ул.Алюминиевая,21,18; ул.Каменская,16,18; ул.Уральская,24, 
	5

	20
	ул.Строителей,22,20; ул.Каменская,15; ул.Алюминиевая,13,15 
	3

	21
	ул.Уральская,16,10,12,14,18,20; ул.Октябрьская,42; ул.Строителей,33,35
	6

	22
	ул.Каменская,23,21,27; ул.Уральская,21,23,25,27,29
	2

	23
	ул.Строителей,32,29,34,36,28,30,32
	2

	24
	ул.Гагарина,12,14,16; ул.Строителей,38; ул.Каменская,31
	2

	25
	ул.Строителей,43,41,45,47; ул.Гагарина,8; ул.Уральская,17,19
	3

	26
	ул.Октябрьская,52
	2

	27
	ул.Октябрьская,48,46; ул.Уральская,7,9,11,13
	2

	
	Итого контейнеров
	85

	28
	Прочие объекты
	11 

	
	Всего контейнеров
	96

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	70,2


	
	Маршрутный график № 9

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

конт.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контей-неров

	1
	2
	3

	1
	ул.Московская,6,5,7; ул.Авиаторов,9; ул.Карла Маркса,50
	3

	2
	ул.Мичурина,15; ул.Авиаторов,1,3  
	3

	3
	ул.Карла Маркса,36,38,40; пр.Победы,66
	3

	4
	ул.Карла Маркса,40а (9эт.2п.)
	2

	5
	ул.Карла Маркса,57,61,63; ул.Пугачева,40; ул.Мичурина,9,9а,11
	5

	6
	ул.Карла Маркса,44,44а,42,46; ул.Авиаторов,7
	3

	7
	ул.Московская,2,1,3; ул.Карла Маркса,65,69; ул.Пугачева,44
	4

	8
	ул.О.Кошевого,17,16,20
	4

	9
	ул.О.Кошевого,14,12,13,15 
	2

	10
	ул.О.Кошевого,9,10
	2

	11
	 ул.Карла Маркса,58,60
	1

	12
	ул.О.Кошевого,7,6,5; ул.Карла Маркса,71,73,                        
	2

	13
	ул.О.Кошевого,4;  ул.Бажова,2,4
	2

	14
	ул.О.Кошевого,1а,2; ул.Бажова,3а,5а
	3

	15
	ул.Бажова,10,6,8; ул.Беляева,9,7                                                           
	1

	16
	ул.Трубная,11,11б; ул.Карла Маркса,91,91а,933,93а
	4

	17
	ул.Беляева,3,1; ул.Карла Маркса,75,79,81,83
	2

	18
	ул.Беляева,4,2,8,6;  ул.Карла Маркса,89
	4

	19
	ул.Беляева,4а (7эт.)
	2

	20
	ул.Беляева,14,10,12;  ул.Бажова,14
	2

	21
	ул.Беляева,17,15,19; ул.Бажова,7
	2

	22
	ул.Лесная,6,4,8; ул.Беляева,18,22,24; ул.Трубная,21
	2

	23
	ул.З.Космодемьянской,23,19,21,25,26,27,29; ул.Лесная,14,16
	5

	24
	ул.Трубная,15,14,16,17,19,18; ул.Бажова,15; ул.З.Косм.,17; ул.Лесная,8а
	3

	25
	ул. Бажова,24,19,21,21а,23,25,27,17; ул.З.Космодемьянской,16,20
	2

	26
	ул.З.Космодемьянской,3,5,7,8,10,12а; ул.Карла Маркса,95
	2

	27
	ул.З.Космодемьянской,12а
	1

	28
	ул.16-й год Октября,22; ул.Допризывников,21
	3

	29
	ул.Озерная,7,11
	1

	30
	ул.2-я Пятилетка,2б; ул.Прокатчиков,1
	2

	31
	Хлебоприемный пункт,2,3
	1

	32
	ул.2 пер.Челюскинцев,16,1,2,4,6,8,10,12,14
	2

	33
	ул.Трубная,12; ул.З.Космодемьянской,9,10а,11; ул.Бажова,20
	3

	34
	ул.Синарская,1б
	1

	35
	ул.Дружбы,37,35,39; ул.Машинистов,74,76,78; ул.Спартака,5
	1

	36
	ул.Дружбы,36; ул.Травянская,2,3; ул.Зеленая,23,24;пер.10 Деповской,1,4,6
	1

	37
	ул.Дружбы,49,51; пер.10 Деповской,12,14; ул.Травянская,7; ул.Машинистов,88,90
	1

	
	Итого контейнеров
	89

	38
	Прочие объекты
	11 

	
	Всего контейнеров
	100

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	69,2


*эт. - количество этажей, п - количество подъездов

	
	Маршрутный график № 10

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

конт.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контей-неров

	1
	2
	3

	1
	ул.Карла Маркса,45 (9эт.4п)
	4

	2
	ул.Карла Маркса,47;  ул.Прокопьева,6а
	2

	3
	пр.Победы,91 (9эт.2п)
	2

	4
	пр.Победы,93 (9эт.2п)
	2

	5
	пр.Победы,95 (9эт.2п)
	2

	6
	ул.Прокопьева,6 (9эт.4п)
	4

	7
	ул.Прокопьева,19
	2

	8
	ул.Советская,12,10
	2

	9
	ул.Прокопьева,13 (9эт.4п)
	4

	10
	ул.Прокопьева,15 (9эт.1п)
	1

	11
	ул.Прокопьева,9
	4

	12
	ул.Советская,8,6; ул.Карла Маркса,7,9
	2

	13
	ул.Прокопьева,5 (9эт.4п)
	4

	14
	ул.Прокопьева,7 (9эт.1п)
	1

	15
	пр.Победы,60,62
	2

	16
	пр.Победы,50,52,54,56; ул.Пушкина,1 
	4

	17
	ул.Павлова,2;  ул.Крылова,11,13
	4

	18
	ул.Московская,42;  ул.Крылова,15
	4

	19
	ул.Московская,44 (9эт.2п)
	2

	20
	ул.Крылова,15а,17
	3

	21
	ул.Мичурина,36,36а; пр.Победы,38
	3

	22
	ул.Мичурина,38,38а,40
	4

	23
	ул.Крылова,19б,19а,17; ул.Кунавина,25
	3

	24
	ул.Кунавина,21,23,19; ул.Крылова,19 
	2

	25
	пр.Победы,34,36; ул.Кунавина,15,17
	4

	26
	ул.Кунавина,20,22
	2

	27
	ул.Кунавина,28,26,24; ул.Репина,5,7
	3

	28
	ул.Привокзальная,9
	1

	29
	ул.Репина,9; ул.Паровозников,5
	2

	30
	ул. Репина,9а,15а,15б(общежитие)
	3

	31
	пр.Победы,26,28; ул.Кунавина,16,18; ул.Паровозников,3
	3

	32
	ул. Репина,11,13
	1

	33
	ул.Привокзальная,27,29
	1

	34
	ул.Привокзальная,40,42; ул.Парковая,31,33
	4

	35
	ул.Привокзальная,24,28,21,14,16; ул.Репина,17а
	2

	36
	ул.Дружбы,2,1,4; ул.Деповская,4,6,12; ул.Зеленая,7,8; ул.1-й Деповской,3,5
	2

	37
	ул.Машинистов,40,42; пер.1 Деповской,12,13,14; пер.3 Деповской,11,13; ул.Дружбы,5,7
	1

	
	Итого контейнеров
	96

	38
	Прочие объекты
	11 

	
	Всего контейнеров
	107

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	70,4

	
	Маршрутный график № 11

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

конт.

площадки
	Адрес стоянки
	

	1
	2
	3

	
	пос.Ленинский
	

	1
	ул.Цветников,14; ул.Абрамова,27,29,33,37
	

	2
	ул.Рылеева,3,4,10; пер.Войкова,3
	

	
	Старая часть города
	

	3
	ул.Ленина,183,185
	

	4
	ул.Чапаева,1,3,36,41,50,60; ул.Овсянникова,4,18,22,26,28,34,36,39,49
	

	5
	ул.Революционная,42,44,46
	

	6
	ул.Розы Люксембург,11,17,30
	

	7
	ул.Л.Толстого,1; ул.Ленина,81; пер.Речной,12; ул.Коммунаров,2; ул.Красной зари,20
	

	8
	ул.Революционная,48; пер.Розы Люксембург,3,9
	

	9
	ул.Чернышевского,6; ул.Совхозная,13; ул.Ленина,235
	

	10
	ул.Пионерская,5
	

	
	пос.Северный
	

	11
	ул.Либкнехта,15,19; ул.16 год Октября,13,15
	

	12
	ул.Либкнехта,21,23; ул. 16 год Октября,17,19
	

	13
	ул.Либкнехта,25,27; ул. 16 год Октября,21,23
	

	14
	ул. 16 год Октября,9,11
	

	15
	ул. 16 год Октября,12,10
	

	16
	ул. 16 год Октября,18,20; ул.Допризывников,19
	

	17
	ул. 16 год Октября,16,14; ул.Допризывников,15
	

	18
	ул.Кузнецова,7,9; ул.Допризывников,10
	

	19
	ул.Кузнецова,11; ул.Допризывников,12,14,16
	

	20
	ул.Ударников,7,9,1,3
	

	21
	ул. 2 Пятилетка,1,3,5
	

	22
	ул. 2 Пятилетка,9,11
	

	23
	ул.Свободный труд,17
	

	24
	ул.Культурная,5
	

	25
	ул. 2 Пятилетка,17,13
	

	26
	ул.Краснодонцев,5
	

	
	пос.Хозспособ 
	

	27
	97-й км,1,2
	

	28
	ул.Привокзальная,33
	

	29
	ул.Привокзальная,43,45,47
	

	30
	ул.Привокзальная,51
	

	31
	ул.Привокзальная,55,53
	

	32
	ул.Привокзальная,61,57,59
	

	33
	ул.Привокзальная,65
	

	34
	ул.Привокзальная,67
	

	35
	ул.Привокзальная,79
	

	36
	ул.Привокзальная,85
	

	37
	ул.Репина,49
	

	38
	ул.Репина,89
	

	39
	ул.Дружбы,30,28; ул.Зеленая,20,21
	

	40
	ул.Дружбы,16,18; ул.Зеленая,13,14,15
	

	41
	100 км, 2,3
	

	42
	100 км, 5,4
	

	43
	100 км, 1,1а,1б
	

	44
	7 км О.П.1
	

	45
	7 км О.П.2
	

	46
	7 км О.П.3
	

	47
	7 км О.П.6
	

	48
	ст.Кунавино,2,3,5,6,8,9,10
	

	
	Объем отходов по маршруту в смену (с учетом прочих объектов), м³
	143


	
	Маршрутный график № 12

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контейнеров

	1
	2
	3

	1
	Рынок «Добролюбовский», ул. Добролюбова
	5

	2
	ТРЦ «Мегамарт», пр. Победы
	5

	3
	ТРЦ «Октябрьский, пр. Победы, 11а
	2

	4
	БЦ «Петровский», ул. Кунавина, 2
	2

	5
	ТРЦ «Дзаzz», пр. Победы, 51а
	2

	6
	Магазин «Пятёрочка», ул. К. Маркса, 71
	3

	7
	Магазин «Пятёрочка», ул. К. Маркса, 44
	2

	8
	Магазин «Пятёрочка», пр. Победы, 53
	3

	9
	Магазин «Пятёрочка», ул. Парковая, 29
	2

	10
	Швейная фабрика, ул. Мичурина, 34
	3

	11 
	Кафе «Фауст», пр. Победы,
	3

	12
	Сельскохозяйственный рынок «Луч», ул. О.Кошевого
	2

	13
	Рынок «Центральный», ул. Суворова
	6

	14
	Магазин «Мегамарт», ул. Суворова, 24
	6

	15
	Магазин «Пятерочка», ул. Суворова, 38а
	3

	16
	Магазин «Пятерочка», ул. Каменская, 66а
	3

	17
	Магазин «Пятерочка», ул. Каменская, 16
	2

	18
	Магазин «Пятерочка», ул.Алюминиевая, 66
	2

	19
	Рынок на пл. Горького
	2

	20
	Магазин «Прометей»
	2

	
	Итого контейнеров:
	60

	
	Количество мусора(ежедневно) м³
	40,5


	
	Маршрутный график № 13
	
	

	№ 

кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контейнеров
	Дни вывоза

	1
	2
	3
	4

	1
	Магазин «Продукты»,  пр. Победы, 87а
	2
	Пн., ср., пт.

	2
	Кафе «Иван Васильевич», пр. Победы
	1
	Пн., ср., пт.

	3
	Магазин «Продукты», пр. Победы, 41
	1
	Вт., пт.

	4
	Ресторан «Большая медведица» 
	1
	Вт., сб.

	5
	Магазин «Уральский», ул. Крылова
	1
	Ср.

	6
	Магазин «Уральский», ул. Мусоргского
	1
	Ср.

	7
	Рынок  на ул. Добролюбова, 4
	1
	Чт., вс.

	8 
	Магазин «Самобранка», ул. Сибирская, 4
	1
	Чт.

	9
	Магазин «Карина», ул. Пушкина, 1
	1
	Пт.

	10
	Магазин «Малахит», пр. Победы - Кунавина
	3
	Пн., ср., пт.

	11
	Магазин «Продукты», ул. Крылова
	1
	Чт.

	12
	Магазин ул. Привокзальная
	1
	Вт.

	13
	Магазин «Много», ул. Шестакова, 38
	1
	Пн., ср., пт.

	14
	Рынок «Байновский сад»
	1
	Пн., ср., пт.

	15
	Кафе «Иван Васильевич»,  ул. Алюминиевая, 13
	1
	Пн., ср., пт.

	16
	Магазин «Золотой мамонт», ул. Стахановская
	1
	Пн., ср., пт.

	17
	Автосалон «Тойета», ул. Каменская, 90
	1
	Пн., ср., сб.

	18
	Магазин «НЗ», ул. Белинского, 6
	2
	Пн., ср., сб.

	19
	Магазин «НЗ», ул. Каменская, 16
	2
	Пн., ср., сб.

	20
	Магазин «Гастроном», ул. Октябрьская, 85
	1
	Вт.

	21
	Магазин «Фортек», ул. Алюминиевая, 32
	1
	Вт., пт.

	22
	Магазин «НЗ», ул. Лермонтова, 117
	3
	Пн., ср., пт.

	23 
	Магазин  «Мясная лавка», ул. Лермонтова, 97
	1
	Вт.

	24
	Пекарня ул. Лермонтова, 30
	1
	Вт., пт.

	25
	Магазин «Золотой мамонт», ул. Лермонтова, 54
	1
	Вт., пт.

	26
	Пекарня по ул. Лермонтова, 74
	2
	Вт., сб.

	
	Итого контейнеров:
	34
	

	
	Итого мусора (ежедневно), м³
	6,94
	


	
	Маршрутный график № 14

Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
	

	№ 

кон-тейн.

площадки
	Адрес стоянки
	Количество контейнеров

	1
	2
	3

	1
	Магазин «Монро», ул. Алюминиевая, 78
	1

	2
	Кафе в ТРЦ «Сказка», ул. Каменская, 85а
	1

	3
	Автосалон «Хайвей», ул. Исетская
	1

	4
	Строительная площадка  по ул. Каменская
	1

	5
	Кафе «Экспресс», ул. Трудовые резервы
	1

	7
	Магазин «Монро», ул. Алюминиевая, 73
	1

	8 
	Корпорация «Центр»,  пр. Победы
	1

	9
	Магазин «Изумруд»
	1

	10
	Магазин «Много», ул. Кунавина
	1

	11
	Магазин «Монро», пр. Победы, 31
	1

	
	Итого контейнеров
	11

	
	Итого мусора (ежедневно) м³
	0,495


�









_1478333070.unknown

_1478333072.unknown

_1478333073.unknown

_1478333074.unknown

_1478333071.unknown

_1478333069.unknown

